报告表编号

年

编号：           .

建设项目环境影响报告表

项目名称:广州完美日化科技有限公司建设项目

建设单位:广州完美日化科技有限公司（盖章）

编制日期：2020年8月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 广州完美日化科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广州完美日化科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | *** |  | 联系人 | *** |  |  |
| 通讯地址 | 广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | *** | 传真 | / | 邮政编码 |  | 510550 |
| 建设地点 | 广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报） |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 |  | 行业类别 及代码 |  | C2683 口腔清洁用品 制造 |  |
| 总占地面积 （平方米） | 4600 |  | 建筑面积 （平方米） |  | 4600 |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） | 34 |  | 环保投资占总投资比例（%） | 11.3% |
| 评价经费 （万元） | 2.0 | 预计投产日期 | 预计2020年10月投产 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 广州完美日化科技有限公司（以下简称“本项目”）选址于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报），中心地理坐标：23°15'16.23" "N，113°12'55.89" E（详见附图1项目地理位置图、附图2项目四至卫星图）。 项目总投资300万元，其中环保投资34万元，占总投资的11.3%。项目占地面积4600平方米，建筑面积4600平方米，主要租用1栋占地2500m2的1层厂房作为生产车间，1栋占地为1600m2的1层厂房作为仓库，1栋占地500m2的楼房中的三楼作为宿舍楼。主要以山梨醇、碳酸钙、纤维素钠、十二烷基苯磺酸钠、糖精钠、香精、薄荷脑、纯水为原材料，经过配料、搅拌、检验、灌装、包装等工序生产口腔清洁护理用品、漱口凝胶和美妆用品（啫喱类）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修订版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号）、广东省人民政府《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，以便能有效的控制新的污染和生态破坏，保护环境、利国利民。根据以上规定，必须执行环境影响评价审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令1号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的相关规定：本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业--39、日用化学品制造”中“单纯混合或分装的”，应编写环境影响价报告表。因此，建设单位委托我单位编写本项目的环境影响评价报告表，并上报相关环境保护行政主管部门审批。 二、项目内容及规模 1、建设规模及内容 项目占地面积4600平方米，建筑面积4600平方米，主要租用1栋占地2500m2的1层厂房作为生产车间，1栋占地为1600m2的1层厂房作为仓库，1栋占地500m2的楼房中的三楼作为宿舍楼。本项目主要工程组成详见表1-1。 表1-1 工程组成一览表 工程名称; 序号; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 1; 生产车间; 1层厂房（1F），总建筑面积为2500m2. 2; 仓库; 1 F，占地面积1600 m2（内设一间办公室）. 3; 宿舍楼; 1F，总建筑面积为500m2. 公用工程; 1; 供电; 市政供电，年用电量60万kw·h. 2; 供水; 市政供水. 3; 排水; 生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，生产废水经自建一体化污水处理站处理后排入市政管网，纳入石井污水处理厂深度处理. 环保工程 （措施）; 1; 废水处理设施; 生活污水; 三级化粪池. 生产废水; 自建一体化污水处理站 （混凝沉淀+生化处理）. 2; 噪声处理设施; 消声、减振等措施. 3; 废气处理设施; 投料粉尘; 集气罩+布袋除尘+UV光解+活性炭吸附处理后由18m高排气筒排放. 工艺废气. 4; 固废处理设施; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. 废包装瓶罐; 交由废旧资源公司回收. 除尘器粉尘; 交由回收公司回收. 污水站污泥; 交由相关处置单位处置. 废活性炭; 交由有资质单位处理. 废UV灯管; 交由有资质单位处理. 表1-2 项目环保投资明细表 类别; 金额（万元）. 环保投资; 废水治理环保投资; 21. 废气治理环保投资; 8. 噪声治理环保投资; 1. 绿化及生态环保投资; 0. 其他环保投资; 4. 环保投资合计; 34. 2、主要原辅材料及年用量 本项目的主要原辅材料见下表。 表1-3 原辅材料及年用量 序号; 原辅料名称; 性状; 年用量（t）; 最大储存量; 作用. 1; 山梨醇; 液状; 1700; 60; 甜味剂、保湿剂、赋形剂、防腐剂. 2; 碳酸钙; 粉状; 2000; 100; 摩擦剂. 3; 羧甲基纤维素钠盐; 粉状; 50; 5; 增稠剂、乳化、黏结剂. 4; 十二烷基苯磺酸钠; 粉状; 80; 5; 表面活性剂. 5; 糖精钠; 粉状; 30; 5; 甜味剂. 6; 香精; 液状; 50; 5; 香料. 7; 薄荷脑; 粉末状; 50; 5; 香料. 8; 纯水; 液状; 1050; /; 乳化. 表1-4 产品方案 序号; 产品名称; 规格（g）; 年产量（t）. 1; 口腔清洁护理用品; 50; 1000. 110; 1000. 180; 1000. 2; 漱口凝胶; 200; 1000. 3; 美妆用品 （啫喱类）; /; 1000. 合计; 5000. 表1-5 部分原料理化性质和使用功能一览表 序号; 产品名称; 理化性质和使用功能. 1; 山梨醇; 山梨醇是一种用途广泛的化工原料，在食品、日化、医药等行业都有极为广泛的作用，可作为甜味剂、保湿剂、赋形剂、防腐剂等使用，同时具有多元醇的营养优势，即低热值、低糖、防龋齿等功效。. 2; 碳酸钙(CaCO3); 碳酸钙有重质和轻质两种，重质碳酸钙是将岩石中的石灰岩和方解石粉碎、研磨、精制而成。轻质碳酸钙是将钙盐溶于盐酸中，再通入二氧化碳，得到碳酸钙沉淀。轻质碳酸钙颗粒细，比重轻，可用于口腔清洁护理用品。. 3; 羧甲基纤维素钠盐; 羧甲基纤维素钠，简称 CMC-Na，是葡萄糖聚合度为 100~2000 的纤维素衍生物，相对分子质量 242.16。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭，无味，无味，有吸湿性，不溶于有机溶剂，增稠剂、乳化、黏结剂等。. 4; 十二烷基苯磺酸钠; 十二烷基苯磺酸钠，也叫做四聚丙烯基苯磺酸钠，白色或淡黄色粉状或片状固体。 溶于水而成半透明溶液。主要用作阴离子型表面活性剂。. 5; 糖精钠; 糖精钠是食品工业中常用的合成甜味剂。. 6; 香精; 香精是由人工合成的模仿水果和天然香料气味的浓缩芳香油。它是一种人造香料。多用于制造食品，化妆品和卷烟等。. 7; 薄荷脑; 一种化学药剂，薄荷脑系由薄荷的叶和茎中所提取，白色晶体，分子式 C10H20O，为薄荷和欧薄荷精油中的主要成分。在世界上，印度是主要的天然薄荷生产国。薄荷脑和消旋薄荷脑均可用作口腔清洁护理用品、香水、饮料和糖果等的赋香剂。在医药上用作刺激药，作用于皮肤或粘膜，有清凉止痒作用;内服可作为驱风药，用于头痛及鼻、咽、喉炎症等。其酯用于香料和药物。. 3、主要设备与设施 本项目的主要生产设备见表1-6。 表1-6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格（型号）; 备注. 1; 混料机; 4; /; 原料混合. 2; 真空制料机; 4; /; 原料搅拌. 3; 储缸; 6; /. 4; 灌装机; 8; /; 灌装. 5; 堆层机; 8; /. 6; 收编膜机; 8; /; 用于包装. 7; 自动折合机; 8; /; 用于包装. 8; 反渗透水处理机; 2; /; 制纯水. 9; 输送带; /; /. 4、劳动定员及工作制度 本项目预计定员25人，均在厂内住宿，厂区内不设食堂，员工用餐依托园区设置的公共食堂。年工作300天，实行1班制，每班工作8小时（白班）。 四、公用、配套工程 1、给水系统 本项目的用水全部由市政供水系统提供，主要为员工的生活用水、清洗用水和制纯水用水。 本项目预计定员25人，均在厂内住宿，厂区内不设食堂，员工用餐依托园区设置的公共食堂，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中相关规定，本项目员工（仅住宿不用餐）生活用水定额取0.08 m3/人•d，则项目员工生活用水量为600m3/a；项目设备清洗用水量为450 t/a；项目制纯水用水量为1800t/a。 本项目总用水量为2850 t/a。 2、排水系统 本项目运营期排水采用雨污分流制，雨水经厂内雨水管网收集后排入下水道。本项目生活污水和生产废水排放系数均按0.9计，项目生活污水（540t/a）经三级化粪池处理后接入市政管网后排入石井污水处理厂深度处理；生产废水（1080t/a）经自建污水处理站“混凝沉淀+生化处理”处理达标后排入市政管网。项目主要排放污水为生活污水和生产废水（包括车间清洗废水），排放总量为1620 t/a。项目所在地为石井污水处理系统集水范围内，生活污水经三级化粪池处理后，生产废水经自建污水处理站处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入石井污水处理厂，最后流入石井河。 3、供电系统 本项目用电由市政电网统一供给，无备用发电机，年用电量约为60万kw·h。 五、产业政策 （1）产业政策相符性分析 根据国务院发布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目不属于明文规定限制及淘汰类产业项目，符合国家有关法律、法规和政策规定；根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2019 年版）》，项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目。 因此，本项目在产业政策上符合国家和地方的有关规定，是合理合法的。 （2）与环境功能区划的符合性分析 ① 空气环境 根据《广州市环境空气质量功能区区划》的划分，本项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，符合区域空气环境功能区划分要求，空气环境功能区划图见附图7。 ② 地表水环境 本项目地属石井污水处理厂集污范围，生活污水经三级化粪池预处理，清洗废水经自建污水处理站处理满足《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入广州市净水有限公司石井分公司污水处理厂处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A较严值，达标尾水均排入均禾涌最终汇入石井河。 根据《广东省地表水功能区划》（粤府函[2011]14号），本项目纳污水体石井河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 ③ 声环境 根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区区划的通知》（穗环[2018]151 号），项目所在区域为声环境3类区。 # （3）与《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》相符性分析 # ① 与广州市生态保护红线规划的相符性分析 # 《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》中：第14条划定生态保护红线。“将国家、广东省已划定的法定生态保护区及广州市水源涵养、土壤保持、生物多样性保护、水土流失等生态系统重要区，划入生态保护红线，总面积为1059.66平方公里，约占全市域土地面积的14.25％。其中，法定生态保护区包括饮用水源一级保护区、市级及以上自然保护区的核心区、省级及以上风景名胜区的核心景区、森林公园的生态保育区、湿地公园的湿地保育区、地质公园。市级及以下森林公园、市级以下自然保护区、《广东省环境保护规划纲要（2006—2020年）》确定的生态严控区、广东省主体功能区划暂未明确边界的禁止开发区、其他暂未明确边界的法定生态保护区和严格保护类江心岛，待明确边界及管控要求后纳入。”。 # 结合近期广州市生产保护红线区分类汇总表及广州市生态保护红线规划图等相关资料，本项目不在广州市生态保护红线区范围内。 # ② 与广州市生态环境空间管控的相符性分析 # 根据《广州市城市环境总体规划（2014-2030）》第19条生态环境空间管控：“生 # 态环境空间管控区，面积约3055km2，约占全市陆域面积的41%。生态环境空间管控区需编制生态建设总体规划，开展功能分区，明确保护边界，维护生物多样性，保护生态环境质量”。 # 根据广州市生态环境空间管控图可确定，本项目不在广州市生态保护空间管控区内。 # ③ 与广州市大气环境空间管控的相符性分析 # 根据《广州市城市环境总体规划（2014-2030）》第20条大气环境空间管控：“在 # 全市范围内划分三类大气环境管控区，包括环境空气质量功能区一类区、大气污染物存量重点减排区和大气污染物增量严控区”。结合广州市大气环境管控区划分方案及附表、以及广州市大气环境空间管控图可确定，本项目不在大气污染物存量重点减排区、空气质量功能区一类区、大气污染物增量严控区的范围内。本项目运营期间产生的大气污染物主要为粉尘、少量有机废气（非甲烷总烃），均采取了相应的有效废气处理措施，粉尘、有机废气排放均能达到相关要求。 # ④ 与广州市水环境空间管控的相符性分析 # 根据《广州市城市环境总体规划（2014-2030）》第21条水环境空间管控：“在全市范围内划分4类水环境管控区，涉及饮用水源保护、重要水源涵养、珍稀水生生物保护、环境容量超载相对严重的管控区”。 # 本项目的建设内容选址位于饮用水管控区，详见附图 13。项目与流溪河最近距离约为 680m，根据《广州饮用水源保护区划图》（详见附图 9），项目建设内容选址不属于一级饮用水保护区，也不属于二级保护区，其属准保护区及其以外的区域。根据《广州市城市环境总体规划》（2014-2030 年），对准保护区及其以外的区域，禁止破坏水源涵养林、护岸林以及与水源保护有关的植被。禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。禁止淘金、采砂、开山采石、围水造田。禁止造纸、制革、印染、燃料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药以及其他严重污染水环境的工业项目。禁止设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头。严格控制网箱养殖规模，湿地保护区不得从事饲养、水产养殖等生产经营活动。 # 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C2683 口腔清洁用品制造”，不属于上述类型项目。项目产生的污废水经处理达标后引入市政污水管网，不设置直接影响珍稀水生生物保护的排污口。因此，本项目的建设符合《广州市城市环境总体规划》（2014-2030年）中对广州市水环境空间管控区的相关要求。 # 综上所述，本项目符合《广州市城市环境总体规划（2014-2030）》的相关要求。 # （4）与《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》相符性分析 # 根据《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》第三点（二）“所有排放VOCs的车间必须安装废气收集、回收/净化装置，收集率大于90%”。本项目工艺废气经“集气罩+UV光解+活性炭吸附装置”处理，废气收集效率可达95%以上，符合《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》中的相关要求。 （5）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 （1）VOCs物料储存无组织排放控制措施 VOCs物料储存无组织排放控制措施的基本要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；VOCs物料储罐应密封良好；VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 项目原辅材料使用密封塑料桶暂存于生产车间的密闭原料仓内，盛装原辅材料的容器在非取用状态时处于加盖密封状态，可有效控制VOCs废气挥发至空气中。综上，项目相关物料储存时基本满足VOCs物料储存无组织排放控制要求。 （2）VOCs物料转移和输送控制措施 项目使用的原辅材料采用密封塑料桶进行转移，原辅材料从密封塑料桶经泵引至乳化锅，基本满足VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求。 （3）工艺过程VOCs无组织排放控制措施 项目不涉及VOCs物料的化工生产过程，原辅材料在配料、开锅、灌装作业过程中会挥发少量的VOCs。项目配料、开锅、灌装工序的操作时间短，VOCs挥发量少，经加强车间通排风处理，基本满足VOCs无组织排放控制要求。 综上所述，项目运营期间采取的控制措施可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求，不会对周边环境产生明显不良影响。 （6）与《广州市流溪河流域保护条例》相符性分析 根据《广州市流溪河流域保护条例》第三十五条：“流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内，支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内，禁止新建、扩建下列设施、项目：（一）剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目；（二）畜禽养殖项目；（三）高尔夫球场、人工滑雪场等严重污染水环境的旅游项目；（四）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的工业项目；（五）市人民政府确定的严重污染水环境的其他设施项目。” 本项目属于分类管理名录中的“十五、化学原料和化学制品制造业 39-日用化学品制造（单纯混合或分装的）”，不属于以上类别项目，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存，与流溪河的最近距离约为680m，不在饮用水源保护区内，废水经厂区污水处理站处理达标后通过市政污水管网排至石井污水处理厂处理，不直接外排到流溪河及项目周边水体。因此，本项目符合《广州市流溪河流域保护条例》。 # （7）与《广州市流溪河流域产业绿色发展规划》（2016-2025）的相符性分析 # 本项目位于广州市白云区江高镇新贝路23号，属于流溪河流域产业绿色发展规划范围（见附图15）。本项目主要从事口腔清洁护理用品、漱口凝胶和美妆用品（啫喱类）的包装生产及销售，属于新建项目。本项目不属于广州市流溪河流域限制和禁止发展的产业、产品，因此本项目的选址符合《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改[2018]784 号）的相关规定。 # 六、选址与相关法律法规相符性分析 # 本项目选址位于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报），根据《广州市土地利用总体规划图》（见附图14），项目属于现状建设用地，项目选址符合当地用地规划的要求。项目所在地属环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。项目所在地属声环境3 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目选址不位于废水、废气等污染物禁排区域。在能做好环保治理措施，各项污染物均能达到相应的污染排放标准，对周围环境的影响能满足环境质量的要求的前提下，则本项目的选址符合当地环保规划的要求。 # 根据本次评价分析，本项目所产生的废气、噪声、固体废物等污染因素经过治理后不至对周围环境和项目自身产生明显影响，同时经过建设单位的严格管理，可使环境影响降至最低。另外，项目选址处交通、通讯等外部条件良好，为项目建设提供良好的基础条件，是较为理想的选址。本项目的建设对提升广州市白云区的社会经济发展也有一定的作用。综上所述，项目选址是合理的。 |
| 项目的地理位置及周边环境状况 本项目属于新建项目，据现场调查及建设单位提供资料，项目选址于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报）。项目东侧为厂房，西面为待开发用地，北面为友三纸业仓储物流中心，南面为空地。地理位置图详见附图1，建设项目四置图详见附图2。 项目厂房内部; 项目厂房内部. 东面 其他厂房; 西面 待开发空地. 南面 待开发空地; 北面 友三纸业仓储物流中心. |

- 二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 一、地理位置 项目位于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报），属白云区管辖范围。 白云区位于广州西北部，东邻增城区市，西界南海区，南连荔湾、越秀、天河、黄埔等4个城区，北接花都区和从化市。全区面积1042.7平方公里。白云区扼交通要冲，京广电气化铁路、105、106、107、324国道及京珠、广惠、北环、华南快速干线等高速公路穿越本区，广花、兴泰、罗南、沙泰等省道和地铁二号线、机场快速干线也行经区内，使区内交通网络四通八达，因此白云区是广州市重要的交通运输枢纽。 ## 二、地形地貌 白云区地貌主要由丘陵山地、台地和平原构成。本区东部属侵蚀、剥蚀构造地貌，为丘陵山地，面积526km2，占全区面积的50.4%，一般高度在200米以下；少数为高丘，高度在250~500米之间；溪流沿岸河谷平原，流溪河沿岸属台地，相对高度在5~35米。西部和西南部属台地和冲积平原，面积516.7km2，占全区面积的49.6%。 三、地质情况 白云区内地质母岩主要有以下几种：石炭系的浅海相砂页岩，主要分布在太和一带；二叠系的灰黑色灰岩夹炭质页岩，埋伏在三元里、嘉禾一带地下，厚度140m以上，灰黑色灰岩页岩粉砂岩与灰白色长石细砂岩互层，主要分布在新市、嘉禾、岗头等地，厚度在800m以上；下株罗系的石英砂岩，砂砾岩页岩，夹煤层，厚度大于200m，仅分布于江高-石井盆地东侧；白云山、帽峰山一带，主要有花岗岩、片麻岩和石英砂岩组成；第四纪沉积平原，以粘性上及砂砾层为主，分布于江村、鸦岗一带低洼地区及流溪河中游右河谷；广花盆地内，以软硬相间碎屑岩组成。 ## 四、气象与气候 白云区地处南亚热带，属典型的季风海洋气候。由于背山面海，海洋性气候特别显著，具有温暖多雨、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。冬夏季风的交替是广州季风气候突出的特征。冬季的偏北风因极地大陆气团向南伸展而形成，干燥寒冷；夏季偏南风向因热带海洋气团向北扩张所形成，温暖潮湿。夏季风转换为冬季风一般在9月份，而冬季风转换为夏季风在4月份。主风向频率：北风16%，东南风9%，东风7%。 白云区多年平均气温21.8℃，多年平均最高气温26.2℃，多年平均最低气温18.5℃。低温霜冻期出现的天数不多，无霜期平均341天。多年平均蒸发量1640毫米，年内分配不均，7~10月蒸发量较大，12~4月蒸发量较小。雨量充沛，日照充足，多年平均降雨量1650mm，变化范围在1620~1680mm之间，变差系数为0.21，多年平均河川径流量为30.49亿m3。年内降雨分配不均，雨量集中在4~9月，约占全年雨量的80.3%，降雨强度大，易成洪涝灾害。10月至3月雨量稀少，常出现春旱。 ## 五、水文 白云区全区主要河涌总计78条，总长473km。较长的河涌有10条：凤尾坑、马洞坑、头陂坑、良田坑、泥坑、沙坑、石井河、新市涌、白海面、跃进河。最长为凤尾坑，主河长22km；河涌分别汇入流溪河、白坭河与珠江。 白云区水资源非常丰富，镇内流溪河、巴江河可航行500至3000吨船只，距华南地区最大的港口黄埔港仅25公里。被广州人亲切称为“母亲河”的流溪河，是广州市惟一一条完整的内河，也是广州市自来水的主要水源基地，流经白云区约55公里。流溪河、白坭河、官窑涌在三江口相汇后注入珠江。流溪河发源于从化市桂峰山，流经从化市、花都区、白云区，流溪河总流域面积2300平方公里，干流全长156公里，流域面积占广州市总土地面积的31%，流域耕地面积约占全市的33%，河面最宽处有700余米，最窄处也有200余米，作为珠江的一级支流，流溪河除灌溉、防洪、发电外，还负担了广州市自来水水源总供水量的60%，广州市一年用水量十余亿吨，流溪河便贡献了六亿吨之多，是广州市名副其实的“母亲河”。 （1）流溪河 发源于从化桂峰山，因由众多溪流涧水汇集成而得名。干流长157公里，集水面积2300平方公里。从白云区东北部钟落潭镇湖村入境，流经黎家塘、长沙、钟落潭、龙岗、竹料镇寮采、米岗、竹料、龙塘、虎塘、人和镇高增、人和、鸦湖、秀水、蚌湖镇南方、清河、新市镇石马、石井镇唐阁、滘心、龙湖、南岗等村，至鸦岗村附近三江口与白坭河汇合流入珠江西航道。白云区境内干流长50公里，集水面积529平方公里。 广州市流溪河防洪工程是省、市确定的18宗城乡水利防灾减灾工程之一。流溪河流经白云区82.74公里，由白云区负责实施的45.68公里整治任务于2009年底全部完成。经过多年建设，流溪河（白云区段）达百年一遇防洪标准，防洪排涝能力大大提高。 （2）石井河 石井河北起石马涌，流经新市街道、均禾、石井街道夏茅，汇入鹤边涌经石井、潭村至鹅掌坦，汇合新市涌后称增埗河流入珠江西航道。干流长19.35公里，流域内主要支涌有24条，集水面积38平方公里。上游宽1至2米，中游宽30至50米，下游宽80至100米。 ## 六、自然资源 白云区是广州市水源保护区，生态环境相当优越。白云区有白云山、帽峰山、南湖、流溪河等众多的山川河流和湖泊，人均土地资源、生态资源、旅游资源为广州各区之最。 1、土地资源 白云区是一个城市与农村并存的区域，土地资源相当丰富。 2、水利资源 白云区水资源丰富，是广州市重要的水源涵养地。珠江流经白云区西部，巴江河、流溪河、小北江、白坭河、沙贝海等数条大小河流亦流经境内。其中流溪河从该区东北部横贯至西南部，是广州市民主要的饮水源。除此之外，白云区还有大小水库14个。 3、动植物资源 白云区境内动植物资源丰富，其中的帽峰山植被以天然次生阔叶林、针阔混交林和人工阔叶林为主，有黄樟、中华楠、观光木、桫椤等珍贵树种，也有穿山甲、猫头鹰、蟒蛇等保护动物。 ## 七、建设项目环境功能属性一览表 表2-1 建设项目所在地环境功能属性表 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 水环境功能区; 项目所在地不属于饮用水源保护区。项目纳污水体石井河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 大气环境功能区; 二类区，环境质量标准执行《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）及其修改单二级标准. 声环境功能区; 3类区，环境质量标准执行《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否风景保护区、特殊保护区; 否. 是否敏感区; 否. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是（石井污水处理厂纳污范围内）. 是否管道煤气管网区; 否. 是否必须预拌混凝土范围; 否. 是否《广州市环境保护条例》第二十四条规定的范围; 否. 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政管辖 白云区地处北回归线以南，阳光充足，雨量充沛，气候温和，相邻增城市，西界南海，南连荔湾、越秀、天河、黄埔等4个城区，北接花都区和从化市，面积795.79平方公里，辖内有三元里街、景泰街、同德街、松洲街、黄石街、棠景街、新市街、同和街、京溪街、永平街、嘉禾街、均禾街、石井街、云城街、鹤龙街、白云湖街、石门街、金沙街和江高镇、人和镇、太和镇、钟落潭镇等18个街道办事处、4个中心镇。 二、人口分布 2、人口分布 截至2019年末，白云区常住人口277.96万人，城镇人口比重为81.04%。年末户籍人口108.02万人，比上年末增加4.68万人。其中，男性人口53.37万人，女性人口54.65万人。 3、经济概况 2019年，白云区生产总值2211.82亿元，占全市经济总量9.4%，位居全市第四，比上年上升了一个位次；同比增长7.3%，增速高于广州市（6.8%）0.5个百分点，位居全市第五。其中，第一产业增加值31.56亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值444.67亿元，增长7.6%；第三产业增加值1735.59亿元，增长7.2%。第一、二、三次产业增加值的比例为1.4：20.1：78.5，第二、三产业对经济增长的贡献率分别为22.9%和76.4%。 4、教育 截至2019年末，白云区共有各类学校641所，比上年增加32所。其中，幼儿园360所，比上年增加30所；小学173所，比上年减少4所；普通中学70所，比上年减少5所；职业中学3所；特殊教育学校1所；职业技术培训机构34所，比上年增加11所。全年实际招生11.54万人，在校学生35.13万人，毕业生10.08万人。其中，幼儿园实际招生3.56万人，在校学生9.43万人，毕业生3.22万人；小学实际招生3.12万人，在校学生16.6万人，毕业生2.27万人；普通中学实际招生2.13万人，在校学生6.22万人，毕业生1.97万人；职业中学实际招生0.14万人，在校学生0.28万人，毕业生0.08万人。年末全区教职工3.04万人，同比增长4.1%，其中，专任教师2.07万人，增长3.9%。 5、文化、卫生 截至2019年末，白云区共有1个国家级重点文物保护单位、4个省级文物保护单位、47个市县级文物保护单位、505个尚未核定公布为不可移动文物。年末全区有区级文化馆1间，镇街文化站22个，文化广场426个。全年区内组织各类文艺活动820场次，送书下乡9万册。年末图书馆37间，比上年增加11间，总藏书量69.4万册，比上年增加7.4万册，视听文献8499件（套），电子图书82.68万册，全年图书借还120.16万册次，接待读者268.78万人次。有村社图书室399个，总藏书量达32.5万册，全年图书借还69万册，接待读者166.92万人次。年末全区有区级国家综合档案馆1间，收藏132个全宗单位档案，均可用计算机检索，共收藏档案13.85万卷。 2019年末卫生医疗机构734个，医疗病床位数21391张，工作人员30404人。其中，执业医师7629人，执业助理医师672人，注册护士11662人，药剂人员1169人，检验人员619人。全年门诊诊疗1892.44万人次，入院人数45.98万人，平均每千人口床位数7.70张，年床位使用率为79.40%。 6、交通和体育 大力发展体育事业。全年共建设健身路径72条、足球场2个、水泥篮球场12片，下拨乒乓球台150张。全区体育设施覆盖率高达100%。全年共组织参加省、市组织的群众体育赛事活动3次，举办区级群众体育赛事活动14次，承办国家、省、市群众体育赛事2项次，其中区定向协会承办的2019世界定向排位赛（广州白云钟落潭站）吸引了600多名定向专业运动员和爱好者参加；区龙舟队参加广州市国际龙舟邀请赛取得标准龙男子组冠军等7个奖牌。全年举办竞技体育比赛6次，输送体育人才45人。全年白云区籍运动员参加市级以上竞赛获得第一名62人次，第二名40人次，第三名46人次。在广州市青少年锦标赛中，我区894人参加27个比赛项目，获得体育竞技组奖牌205.5枚，其中，金牌69.5枚，银牌65.5枚，铜牌70.5枚。全年体育彩票总销量8.67亿元，居全市之首，其中，乐透票销量3.25亿元，竞猜票销量4.41亿元，即开票销量0.99亿元。全区体彩销售实体店447个，筹集公益金0.29亿元，为我区群众体育事业打牢坚实基础。 7、社会保障 2019年，白云区全年城乡居民社会医疗保险参保人数74万人，城乡居民社会养老保险参保人数19.74万人。各类社会保险参保人数337.56万人。参加养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险分别有753.27万人次、769.07万人次、738.80万人次、740.23万人次和826.47万人次，五大险种征缴金额共计132.44亿元。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（地面水、地下水、环境空气、声环境、生态环境等） ## 一、地表水环境质量现状 本项目选址于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报），项目位于江高-石井污水处理系统服务范围，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，生产废水（清洗废水）经自建污水处理设施达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，一同通过市政污水管网排入江高-石井污水处理厂进行集中处理，尾水达标后排入石井河。 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府办[2011]29号）及《广州市水环境功能区区划》，石井河的水质功能为饮用用水，属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，间接排放建设项目地表水评价等级为三级B，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。本次评价引用广州环保地理信息系统公布的2020年1月-2020年6月《广州市主要河涌水质月报》中石井河断面的监测数据，分析项目所在地区地表水环境质量状况。有关水污染物因子和监测数据见表3-1。 表3-1 石井河断面水质监测结果 （单位：mg/L） 项目; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 化学需氧量. 监测结果; 2020年1月; 4.55mg/L; 1.46mg/L; 0.23mg/L; 17mg/L. 2020年2月; 8.7mg/L; 0.39mg/L; 0.16mg/L; 13mg/L. 2020年3月; 5.98mg/L; 0.986mg/L; 0.2mg/L; 16mg/L. 2020年4月; 5.73 mg/L; 1.11 mg/L; 0.13 mg/L; 16 mg/L. 2020年5月; 5.99 mg/L; 0.784 mg/L; 0.16 mg/L; 18 mg/L. 2020年6月; 4.78 mg/L; 1.28 mg/L; 0.21 mg/L; 16 mg/L. 平均值; 5.955mg/L; 1.002mg/L; 0.18mg/L; 16mg/L. 标准指数; 0.84; 1.002; 0.9; 0.8. 超标率; 33.3%; 50%; 50%; 0%. 最大超标倍数; 0.09; 0.46; 0.15; -. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; ≥5mg/L; ≤1.0mg/L; ≤0.2mg/L; ≤20mg/L. 达标情况; 不达标; 不达标; 不达标; 达标. 监测结果表明，2020年1月~2020年6月石井河监测断面各常规指标除化学需氧量外均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明河流受到一定的污染。导致水体污染的主要原因是河流沿线部分居民生活污水直接汇入河流、沿线工业企业在发展迅速的同时，配套环保处理设施未完善。 根据《广州市人民政府关于开展珠江和流溪河堆场综合整治行动的通知》（穗府规【2016】8号），要求单位和个人在河道管理范围内建设堆场及港口、码头的，应当符合区域、流域规划，并依法办理相关审批手续。同时，2016年广州市人民政府正式发布《广州市人民政府关于印发广州市水污染防治行动计划的通知（穗府（2016）9号）》 在2015~2017年主要河流（涌）综合整治工程建设计划中，将对污水处理厂进行扩建；根据2017年9月《广州市人民政府关于清理整顿重点河涌流域“散乱污”场所的通告》 穗府规〔2017〕12号，广州市在行政区域范围内重点河涌流域、流溪河流域，以及东江北干流和珠江广州河段河道管理范围开展“散乱污”场所清理整顿工作。随着区内市政污水管网铺设的完善，居民的生活污水将通过污水管网得到有效收集，可减轻河流的污染程度，同时对河流附近的工厂企业严格要求和管理，加强执法力度，禁止其直接排放污染物。采取以上措施后，项目纳污水体将腾出容量，水质将会得到一定的改善。 ## 二、环境空气质量现状 本项目所在地处于广州市白云区，按《广州市环境空气功能区区划（修订）》（穗府[2013]17号文）中的环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018年修改单中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况以及评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 （1）项目所在区域空气质量达标情况 为了解项目所在区域的空气质量达标情况（广州市白云区区），引用广州市生态环境局发布的《2019年广州市环境质量状况公报》中“表2 2019年广州市与各行政区环 境空气质量主要指标”的监测数据对项目所在白云区达标情况进行评价，2019年白云区环境空气质量主要指标如表3-2所示。 表3-2 2019年白云区环境空气质量主要指标 指标; 综合指数; 达标天数比例; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 单位; 无量纲; %; μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3. 年平均值; 4.28; 84.9; 7; 43; 57; 32; 1.3; 166. 质量标准; -; -; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; -; -; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标. 由上表可得：2019年广州市白云区环境空气质量达标天数比例为84.9%，环境空气指标中SO2、PM10、PM2.5、CO均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，NO2、O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）空气质量不达标区规划 根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气质量达标规划（2016-2025年）的通知》，广州市空气质量达标规划指标详见表3-3。 ## 表3-3 广州市空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标; 目标值（μg/m3）; 国家空气质量标准（μg/m3）. 近期2020年; 中远期2025年. 1; SO2年均浓度; ≤15; ≤60. 2; NO2年均浓度; ≤40; ≤38; ≤40. 3; PM10年均浓度; ≤50; ≤45; ≤70. 4; PM2.5年均浓度; 力争30; ≤30; ≤35. 5; CO日平均值的第95百分数位; ≤2000; ≤4000. 6; O3日最大8小时平均值的第90百分数位; ≤160; ≤160. 7; 空气质量达标天数比例（%）; ≥90; ≥92; /. 根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气质量达标规划（2016-2025年）的通知》，通过优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化机动车船等移动污染源污染控制，加快推进挥发性有机化合物综合整治、提高扬尘管理水平等战略控制，本项目所在区域不达标指标NO2年平均质量浓度预期可达到小于40μg/m3的要求，O3年平均质量浓度预期可达到小于160μg/m3的要求，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 （3）其他污染物环境质量现状 为了解建设项目周围环境空气中非甲烷总烃质量现状。本次环评委托广东联创检测技术有限公司于2020年9月19日~2020年9月25日对项目东南方向460m处敏感点的非甲烷总烃现状监测数据进行评价。详见下表3-4、表3-5： ## 表3-4 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. Q1敏感点; 130; -460; 非甲烷总烃; 2020.9.19-2020.9.25; 东南; 460. ## 表3-5 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. Q1敏感点; 130; -460; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 1030~1200; 60; 0; 达标. ## 由上表监测统计结果可知，本项目所在环境空气评价区域内非甲烷总烃的质量浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值要求，说明本项目所在区域非甲烷总烃环境质量达标。 ## 三、声环境质量现状 根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区区划的通知》（穗环【2018】151号），本项目所在区域属于声功能3类区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 为了解本项目周围声环境现状，环评工作组委托广东联创检测技术有限公司于2020年9月10日和2020年9月11日昼间（10:00-12:00）、夜间（22:00-23:00）在项目南面、西面厂界外1m及西北面500m处敏感点设点监测，项目环境噪声现状监测分析方法及使用仪器详见表3-6，测点结果见表3-7。 表3-6 项目环境噪声现状检测分析方法、使用仪器一览表 监测项目类别; 监测项目; 分析方法; 分析仪器. 昼间、 夜间噪声; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 多功能声级计AWA6228+. 表3-7 建设项目环境噪声现状监测结果 （单位:dB（A）） 测点; 昼间Leq; 夜间Leq. 2020年 9月10日; 2020年 9月11日; 评价标准; 2020年 9月10日; 2020年 9月11日; 评价标准. N1南边界外1m; 62.6; 61.1; ≤65; 51.8; 51.5; ≤55. N2西边界外1m; 66.8; 62.3; ≤70; 52.4; 52.3; ≤55. N3西北面500m处; 61.1; 60.6; ≤65; 51.8; 51.2; ≤55. 备注：东侧及北侧紧邻其他工厂厂房，项目南面边界和西北面500m处敏感点声环境执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，西面边界（临近道路）声环境执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。. 从监测结果可知，项目各边界声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准和4a类标准。说明项目所在区域声环境功能质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、水环境保护目标 项目运营期，控制污水中主要污染物CODCr、BOD5、氨氮的排放，保护项目污水的受纳水体的水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，不会因为本项目的建设而导致水质发生明显变化。 2、大气环境保护目标 本项目位于环境空气质量功能区二类区，保护目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，建设项目应采取有效废气处理措施，控制废气污染物的排放，保护区域内环境空气质量不因本项目建设而受影响。 3、声环境保护目标 建设单位应控制设备运行时产生的噪声，确保该项目运营后周围有一个安静、舒适的工作及生活环境，使项目边界声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，确保项目的营运不改变所在区域声环境质量现状。 4、固体废物保护目标 固体废物保护目标是妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 5、本项目环境敏感点 项目位于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报），根据现场调查和卫星遥感图片的分析，本项目2.5km范围内的敏感点分布情况（坐标系以项目中心地理坐标为原点），具体见表3-6。 表3-6 项目环境敏感点统计表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 受影响 人数; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 大田村; -600; 1800; 村庄; 约1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 二级标准; 西北; 1800. 2; 鹤边; -500; -141; 约500人; 西北; 1500. 3; 广东白云学院西校区; -600; 1900; 约1500人; 西北; 2000. 4; 诚美实验小学级江高镇第二中学; 100; 2000; 约3000人; 北; 2050. 5; 广东白云学院; -100; 2000; 约2000人; 西北; 1780. 6; 广州市第十五中学; 500; 850; 约2500人; 东北; 1000. 7; 沙滘; 0; 628; 约500人; 北; 628. 8; 珠江村; 330; 450; 约1500人; 东北; 522. 9; 东成里; 600; 600; 约300人; 东北; 900. 10; 东贤里; 500; 150; 约200人; 东北; 450. 11; 南岗村; -824; -300; 约2000人; 西南; 885. 12; 龙湖; 1120; 0; 约2000人; 东; 1220. 13; 滘心村; 500; -1750; 约2000人; 西南; 1800. 14; 地利窖; 850; -1500; 约250人; 东南; 1580. 15; 勒星村; -2000; 1700; 约250人; 西北; 2500. 16; 鸭岗村; -2000; -2500; 约250人; 西南; 2500. 17; 江村; 2200; 2400; 约1500人; 东北; 2500. 18; 流溪河; 680; 0; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准; 东; 680. 19; 西航道; -3200; -2000; 河流; /; 西南; 4000. 20; 白坭河; -3300; 0; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 西; 3200. 21; 石井污水处理厂; 3000; -100; 污水处理厂; /; 东南; 3000.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 石井河的水质功能为饮用用水，属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，有关污染物及其浓度限值见表4-1。 表4-1 纳污水体水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 污染物类别; pH; 总磷; 氨氮; DO; CODcr; BOD5. Ⅲ类标准; 6~9; ≤0.2; ≤1; ≥5; ≤20; ≤4. 2、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能为二类，SO2、NO2、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单；有机废气（以非甲烷总烃计）参考执行《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值。有关污染物及其浓度限值见表4-2。 表4-2 项目所在区域环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 浓度限值; 选用标准. SO2（ug/m3）; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2（ug/m3）; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. TSP（ug/m3）; 24小时平均; 300. 年平均; 200. PM10（ug/m3）; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5（ug/m3）; 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO（mg/m3）; 1小时平均; 10. 24小时平均; 4. O3（ug/m3）; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均值; 160. NMHC（mg/m3）; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值. 3、声环境质量标准 本项目所在地区属3类区，各边界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目生活污水、生产废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（即CODCr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，氨氮无相应标准）。 2、大气污染物排放标准 ①本项目产生的挥发性气体排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，即有机废气（非甲烷总烃）排放限值≤120 mg/m3，排放速率≤8.4kg/h；无组织排放≤4.0mg/m3。 ②本项目产生的颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放限值，即≤120mg/m3，排放速率≤2.9kg/h；无组织排放≤1.0mg/m3。 ③污水站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建项目标准限值，即≤20（无量纲）。 表4-3 本项目大气污染物排放标准（单位：浓度mg/m3，速率kg/h） 序号; 污染物; 标准限值; 执行标准. 1; NMHC; 有组织：≤120mg/m3; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放限值. 无组织：≤4.0mg/m3. 2; 颗粒物; 有组织：≤120mg/m3; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放限值. 无组织：≤1.0mg/m3. 3; 恶臭; ≤20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建标准. 3、噪声排放标准 项目所在地属3类功能区。营运期各边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 4、固体废物排放标准 生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改单公告；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）和《广东省“十二五”主要污染物总量控制规划》的通知，广东省对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、烟粉尘、挥发性有机物实行排放总量控制计划管理。 1、水污染物排放总量控制指标 ①生活污水 本项目生活污水经三级化粪池预处理达标后经市政污水管网纳入石井污水处理厂处理，总量控制指标由污水处理厂统一分配，不另外申请污水总量控制指标。 ②生产废水 本项目生产废水排放量为1080t/a，生产废水经自建污水处理站处理后排入市政管网，纳入石井污水处理厂处理，尾水达标后排入石井河，最终流入流溪河。石井污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的一级A标准、广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准中较严值，即化学需氧量排放浓度为40≤mg/L、氨氮排放浓度为≤5 mg/L。本项目建议水污染物总量控制指标如下： 表4-4 本项目水污染物总量控制指标 污染物名称; CODCr; 氨氮. 生产废水 1080t/a; 排放浓度mg/L; 40; 5. 排放量t/a; 0.0432; 0.0054. 备注：石井污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的一级A标准与广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准中较严值. 根据《广州市环境保护局实施建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》第十七条：“排放水污染物的建设项目所在地行政区上一年度水环境质量未达到要求的，替代指标实行可替代指标的2倍替代；水环境质量达到要求的，替代指标实行可替代指标的等量替代”。根据广州市生态环境局广州环保地理信息系统公示的河涌水质信息，项目纳污水体石井河上一年度出现不同程度的超标现象，因此，本项目综合废水排放总量控制指标实行2倍替代。综上，建议本项目总量控制指标如下： 表4-7 项目废水排放总量控制指标 污染物名称; 污染物排放标准; 项目经污水处理厂处理后的排放量; 项目经污水处理厂处理后需要的2倍替代量; 备注. CODCr; ≤40mg/L; 0.0432; 0.0864; ——. 氨氮; ≤2mg/L; 0.0054; 0.0108; ——. 综上，本项目水污染物总量控制指标为：CODCr0.0432t/a、氨氮0.0054t/a，所需2倍可替代指标为：CODCr0.0864t/a、氨氮0.0108t/a，建议使用2018年广州市净水有限公司石井净水分公司污水处理厂全口径减排项目作为该项目总量指标来源。 2、废气污染物总量控制指标 项目投料过程中有粉尘产生，在物料搅拌、灌装过程中有有机废气产生。 本项目运营期间颗粒物排放总量为：0.03488t/a，有机废气排放总量为0.1692 t/a。根据《广州市生态环境局关于印发广州市生态环境局建设项目挥发性有机物排放总量指标审核及管理暂行办法（试行）的通知》（穗环〔2019〕133号）第三条：实行项目所在行政区内污染源“点对点”2倍量削减替代，本项目建议大气总量控制指标如下： 表4-5 本项目大气总量控制指标 污染物名称; 本项目总量控制指标; 本项目可替代指标; 备注. VOCs; 0.1692 t/a; 0.3384 t/a; 有组织+无组织. VOCs排放总量合计; 0.1692 t/a; 0.3384 t/a. 因此，本项目大气污染物总量控制指标为：VOCs0.1692t/a，所需2倍可替代指标为：VOCs0.3384t/a，可替代指标来源于：2018年广州市再腾皮革有限公司“一企一策”减排项目（可替代指标来源需向区生态环境分局大气环境与应对气候变化科申请） 3、固体废弃物排放总量控制指标：无。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程及产污环节见下图： - 工艺说明 图5-1 口腔清洁用品、漱口凝胶、美妆用品（啫喱类）工艺流程图 工艺流程简述： （1）纯水制备：项目设置纯水处理机，通过反渗透技术将自来水制备成纯水，主要用于原料配料等，制备过程中产生的主要污染物为反渗透浓水，其主要成分为无机盐类（钙盐、镁盐等）； （2）投料：按照比例称取原料并投放到混料机，在投加粉料过程中，会有少量粉尘产生； （3）预混：加纯水，原料在混料机中预混后，高粘度物料得到最有效的研磨、分散，预混过程中原料会挥发少量有机废气，产品换线时，产生一定量的清洗废水； （4）制料：混合后的半成品进入真空制料机中进行制料，通过强力搅拌将多种互不相溶的液体混合（乳化），时间约 15~20min，再冷却却至 45℃时加入香精等原料进行混合，时间 15~20min。搅拌过程中会产生气泡，通过真空泵将气泡抽离，产品换线生产时需要清洗乳化锅，产生一定量清洗废水。 （注：乳化是一种液体以极微小液滴均匀地分散在互不相溶的另一种液体中的作用。乳化是液-液界面现象，两种不相溶的液体，如油与水，在容器中分成两层，密度小的油在上层，密度大的水在下层。若加入适当的表面活性剂在强烈的搅拌下，油被分散在水中，形成乳状液，该过程叫乳化。该过程不发生化学反应。） （4）存料：冷却至室温时出料，静置约24小时。 （5）灌装：将存料罐中产品用灌装机灌装进干净的瓶罐内。产品灌装时产生少量有机废气，换线灌装时灌装设备需要进行清洗，产生一定量的清洗废水。 （6）成品将打包入箱，临时放于厂房内仓库，等外发货。 2、产污工序： 本项目运营期间产生的主要污染物见下表： 表5-1 项目运营期间产污环节 污染源; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物. 废水; 员工生活; 生活污水; BOD5、CODcr、SS、NH3-N. 生产清洗; 设备清洗废水、车间清洗废水; BOD5、CODcr、SS、NH3-N、LAS. 生产过程; 浓水; 回用为车间清洗. 废气; 生产过程; 工艺废气; 有机废气、颗粒物. 废水处理站; 臭气; 臭气浓度. 噪声; 生产过程; 生产设备运行噪声. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 果皮纸屑等. 一般固废; 包装固废. 污水站污泥. 除尘器粉尘. 原料空桶. 危险废物; 废活性炭、废UV灯管.

主要污染工序： - 施工期污染分析 本项目租用现有厂房作为生产场所，建设单位只需对租用房间进行简单装修，不存在土建建筑施工污染。目前项目内部装修已基本完成，且不存在施工期环境影响遗留问题，本报告不再对施工期环境影响进行评价。 二、营运期污染分析 1、水污染源 本项目营运期用水主要为生产废水和员工日常生活产生的生活污水。 （1）生产废水 本项目运营过程中产生的生产废水主要为设备清洗废水及车间清洗废水。主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N和LAS等。 ①设备清洗废水 本项目主要是以各种原料与纯水混合后在密封的设备里进行搅拌、乳化、灌装，项目清洗废水主要来自乳化锅及其辅助设备的清洗。 因项目主要进行代加工生产，为保证产品质量，不同配方的原料调配时需对乳化锅、混料机、灌装机等生产设备进行冲洗。主要生产设备（乳化锅、混料机、灌装机）每日清洗2次，生产后使用自来水清洗一次，自来水用水量约为1.5m3/d（450m3/a），生产前使用纯水清洗一次，纯水用量约为0.8m3/d（240m3/a）。主要生产设备用水量为690m3/a。 储罐、斜管、料桶等辅助设备清洗频次为2日/次，每次纯水用量约为1m3/d（120m3/a）。同时，为保证产品质量，项目内置了检验室和微检室。根据生产经验，实验室纯水用量约为0.1m3/d（30m3/a），由于本项目检验室不需要用到酸、碱或重金属化学品，其主要成分与设备类废水类似，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N和LAS等。且由于本项目实验完毕后也需要清洗实验设备，故此类废水归类于辅助设备清洗废水。故辅助设备清洗用水为150m3/a。 项目清洗用水量为840 m3/a。废水排放系数取0.9，则项目设备清洗废水产生量为756 m3/a。 ②车间清洗废水 项目设置一套纯水制备设施，利用反渗透方式制备纯水，纯水主要用于产品（1050 m3/a）及设备清洗（390m3/a）。项目纯水用水量为：1440 m3/a，1t 自来水可以制造 0.7~0.85t 的纯水，本项目取系数为 0.8 左右。则项目制纯水用水量为：1800 m3/a，浓水废水产生量为：360 m3/a。 浓水废水成分与自来水相同，但其浓度约为自来水成分的5倍，其主要污染物为钙镁离子。本项目浓水回用于车间清洁，排污系数取0.9，则车间清洁废水排放量为324 m3/a。 项目生产废水经自建一体化污水处理设备（混凝沉淀+生化处理）达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网汇至石井污水处理厂处理。 （2）生活污水 本项目预计定员25人，均在厂内住宿，厂区内不设食堂，员工用餐依托园区设置的公共食堂，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中相关规定，本项目员工（仅住宿不用餐）生活用水定额取0.08 m3/人•d，则项目员工生活用水量为600m3/a。排污系数按90%计算，则生活污水产生量为1.8m3/a（540 m3/a），污染物以CODCr、BOD5、SS、NH3-N为主。 项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网汇至石井污水处理厂处理。 项目用排水情况见表5-2。 表5-2 项目用排水情况一览表 类别/用途; 新鲜水用水量; 排水系数; 污废水排放情况. 用水量m3/a; 排水量m3/a; 排放去向. 生活用水; 600; 0.9; 540; 生活污水经三级化粪池处理达标后进入市政管网，汇至石井污水处理厂深度处理. 生产用水; 纯水; 1050m3/a进入产品; /; /; 1080m3/a，生产废水经自建污水处理站处理，处理达标后经市政管网引至石井污水处理厂进一步处理. 390 m3/a清洗设备; 0.9; 351. 设备清洗用水; 450; 0.9; 405. 车间清洗用水（浓水）; 360; 0.9; 324. 合计; 2850; /; 1620. 项目水平衡见图5-2。 图5-2 项目水平衡图 本项目废水产生浓度参考《广州欧诺洁个人护理用品有限公司年产口腔清洁用品69.16t、化妆品120t建设项目》（批复文号：穗(花)环管影[2020]26号），以去纯水、山梨醇、碳酸钙等为原料，经混合搅拌、乳化生产、灌装等工序生产口腔清洁用品和化妆品，本项目生产产品种类、生产工艺和生产废水类型与之相似，具有可比性。项目污水中主要污染物产排情况见表5-3。 表5-3 项目废水污染物产排情况 主要污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; LAS. 生活污水 540t/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 25; /. 产生量（t/a）; 0.162; 0.108; 0.108; 0.0135; /. 排放浓度（mg/L）; 250; 110; 150; 20; /. 排放量（t/a）; 0.135; 0.0549; 0.081; 0.0108; /. 生产废水 1080t/a; 产生浓度（mg/L）; 1000; 300; 600; 50; 150. 产生量（t/a）; 1.08; 0.324; 0.648; 0.054; 0.162. 排放浓度（mg/L）; 250; 110; 150; 20; 20. 排放量（t/a）; 0.27; 0.1188; 0.162; 0.0216; 0.0216. 治理措施及排放去向; 生活污水经三级化粪池处理达标后经市政管网引至石井污水处理厂进一步处理；生产废水经自建污水处理站处理，处理达标后经市政管网引至石井污水处理厂进一步处理。. 2、大气污染源 本项目营运期产生的废气类型主要是配料投料过程中产生的粉尘、工艺废气（有机废气）及污水处理站恶臭。 本项目通过液压泵输送预溶后的液态原料进入真空制料机中进行制料，然后通过管带输送静置和包装，全部流水线密封生产，因此原料直接暴露在空气中的时间较少，项目拟在投料口上方和制料机抽真空处设置集气罩，将有机废气和粉尘集中收集至1套“布袋除尘+UV光解净化器+活性炭吸附装置”进行处理。参考《环境工程设计手册》中的有关公式，项目集气罩设置规格为1.0m×1.0m，集气罩据生产线0.2m，其废气收集系统的控制风速设置为0.3m/s。按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量L。 L=3600（5X2+F）×VX 其中：X----集气罩至污染源的距离（取0.2 m）； F---集气罩口面积（取1.0m2）； VX----控制风速（本项目取0.3m/s）。 经验公式计算得出，本项目（4台混料机、4制料机处上方各设置一个集气罩）所需风量为10368m3/h，考虑系统风量等损耗，建议总设计处理风量为12000m3/h。 （1）粉尘 本项目生产的原辅材料大多为粉状，且配料主要为人工配料，整包物料开口后直接投料，投料过程中会产生少量粉尘。根据建设单位提供资料及参考同类型项目，投料工序产生的粉尘量较少，粉尘产生量按照投料量的0.1kg/t粉料计算，项目粉状原料年用量为2210t/a，则粉尘产生量为221kg/a。本项目投料间设置粉尘收集口和粉尘回收设备（布袋除尘器），集气罩收集率可达85%以上，风机风量为1200m3/h，布袋除尘器的粉尘去除率按99%计算，则项目有组织粉尘收集量为0.188t/a，收集速率为0.078kg/h，收集浓度为6.52mg/m3，排放量为0.00188t/a，排放速率为0.00078kg/h，排放浓度为0. 0652mg/m3。布袋除尘器中的粉尘收集量为0.186t/a，车间无组织粉尘排放量为0.033t/a，排放速率为0.0138 kg/h。 项目粉尘经集气罩有组织收集后经“布袋除尘+UV光解净化器+活性炭吸附装置”处理达标后通过18m高排气筒高空排放，未经收集的粉尘在车间内呈无组织形式排放。 （2）有机废气（以非甲烷总烃计） 本项目生产过程中无化学反应，主要将各种原料混合、搅拌、乳化。项目生产过程中在混合、搅拌、出料过程中会产生少量有机废气。 本项目主要生产口腔清洁用品、漱口凝胶和美妆用品（啫喱类），口腔清洁护理用品及漱口凝胶所用原料与化妆品中膏霜原料基本一致，故本项目有机废气的产污系数参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》（上海市环境保护局编制）中化妆品有机废气挥发的产污系数0.144kg/t产品，本项目年产量为5000t/a，则挥发性有机废气产生量为720kg/a，按照年工作时间2400小时计，其产生速率为0.3kg/h，项目拟采用一套“布袋除尘+UV光解净化器+活性炭吸附装置”装置对粉尘及有机废气一同处理，集气罩收集率可达85%以上，设计风机风量为12000m3/h，“UV光解催化+活性炭吸附”工艺综合处理率约90%，则项目有机废气的收集量为0.612t/a，收集速率为0.255kg/h，收集浓度为21.25mg/m3，经过处理后的排放量为0.0612/a，排放速率为0.0255kg/h，排放浓度为2.125mg/m3。 项目有机废气经“布袋除尘+UV光解净化器+活性炭吸附装置”处理达标后经18m高排气筒高空排放（与粉尘共用一根排气筒），未经收集的有机废气量为0.108t/a，以无组织形式向车间排放，排放速率为0.045kg/h。 综上，项目有组织废气（粉尘及有机废气）经过“布袋除尘+UV光解净化器+活性炭吸附装置”处理达标后经18m高排气筒高空排放。 项目废气产排污情况见下表。 表5-4项目废气污染物产生及排放情况 污染工序; 污染物; 产生量t/a; 有组织排放; 无组织排放. 收集; 处理; 排放. 收集量t/a; 收集浓度mg/m3; 处理量t/a; 处理效率%; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 投料工序; 粉尘; 0.221; 0.188; 6.52; 0.186; 99; 0.00188; 0.0652; 0.033; 0.0138. 混合、搅拌; 有机废气; 0.72; 0.612; 21.25; 0.5508; 90; 0.0612; 2.125; 0.108; 0.045. （3）污水站恶臭 项目厂区污水站废水处理过程中会有恶臭气体产生，主要为臭气浓度。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，改分级法以嗅觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表5-5 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辨认气味性质（感觉阀值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阀值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 项目污水处理站处理的废水主要是生活污水和生产废水，处理量小，污水站内恶臭等级为2~3级。建设单位将其平时加盖，仅定期清淤、监测及检修时会开盖敞露较短时间，并对污水处理系统加强管理，增加绿化面积，以减少其恶臭气体排放，经大气扩散稀释后，污水处理站恶臭对周围环境及项目生产和办公影响很小。 - 噪声污染源 本项目生产过程中噪声主要为生产设备运行时产生的设备噪声，其声源组合级约为60~85B(A)。生产设备采用墙体隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施处理。建设项目运营期间主要噪声源详见下表： 表5-6 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 声源位置; 主要声源情况. 噪声dB（A）; 测点位置. 1; 双级反渗透纯水装置; 2台; 生产车间; 75~80; 1m. 2; 混料机; 4; 生产车间; 70~85; 1m. 3; 真空制料机; 4; 生产车间; 80~85; 1m. 4; 灌装机; 8; 生产车间; 60~80; 1m. 5; 自动折合机; 8; 生产车间; 70~80; 1m. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为来源于生活垃圾，包装及原料产生的废包装材料及空原料桶，布袋除尘器截留的粉尘，污水站产生的污泥，废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管等。 （1）员工生活垃圾 本项目员工产生的固体废物主要为员工日常生活垃圾，生活垃圾主要成分为废纸、果皮、塑料包装袋。生活垃圾按平均1.0kg（人·d）计算，项目共有员工25人，年运营300天，则每日产生生活垃圾25kg，相应的年产生量为7.5t。生活垃圾指定地点堆放，由环卫部门及时清运处理。 （2）废弃包装材料 项目生产过程中会产生废弃包装材料，例如废纸箱、废塑料薄膜和泡沫塑料等。根据建设单位提供资料，项目每年产生废弃包装物约0.5t，属于一般工业固体废物，具有较高的回收利用价值，分类集中收集后交由具有废旧资源经营许可证的公司回收再利用。 （3）空原料桶 项目原辅材料多由密闭塑料桶储存，根据建设单位提供的资料，项目原料桶年产生量约为5t，需交由供应商回收处置，不对外排放。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2017）》“6.1 不作为固体废物管理中—a）任何不需要修改和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通用的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，项目废原料桶由原生产厂家经过修复和加工能后满足国家、地方制定或行业通用的产品质量标准并且用于其原始用途，因此项目废原料桶不属于固体废物，也不属于危险废物，经分类收集后交由供应商回收利用。 （4）污水站污泥：项目污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，污泥是水处理过程的副产物，包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等，根据工程经验，污泥排放量按照下式计算： Y=YT×Q×Lr 上式中：Y——干污泥产量，g/d； YT——污泥产生系数，取1.0； Q——污水处理量，m3/d； Lr——去除的SS浓度，mg/L。 本项目污水处理量按总处理废水量（约5m3/d）计算，由上式计算出本项目污水处理站产生的污泥干重约0.0020t/d，0.6t/a，项目设置污泥压滤机等污泥压滤装置对污泥进行浓缩，项目污泥经压滤后，污泥含水率以70%计，则本项目产生的污泥约为2t/a，该类污泥属于一般工业固体废物，收集后定期交由相关处理单位清运处置。 （5）除尘器粉尘 项目采用布袋除尘器对粉尘进行处理，使用过程中截留部分粉尘作为固废处理，主要为碳酸钙粉末，产生量约为0.186 t /a，收集后交由回收公司回收。 （6）废活性炭 项目有机废气通过“UV光解净化器+活性炭吸附装置”进行处理，该工艺对有机废气的综合处理率约为90%，其中UV光解处理效率为50%，活性炭吸附效率为80%。项目有机废气首先UV光解净化器处理后，再经活性炭吸附，理论上非甲烷总烃被活性炭吸附的总量约为0.2754t/a，以1kg活性炭吸附0.25kg有机废气计，则项目所需要的活性炭量约为1.1016t/a。根据建设单位提供的工程设计资料，项目活性炭吸附箱活性炭一次填充量约为0.6t，为保持活性炭的处理效率，建议建设单位活性炭装置每半年更换一次活性炭，即年更换2次，则项目废活性炭总产生量为0.6×2+0.2754≈1.4754t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）的相关内容，废活性炭属于国家危险废物HW49（900-039-49）类危险废物，更换后临时贮存于危废暂存间内，定期交由有资质单位转运处理。 （7）废UV灯管 项目UV光解净化设备长时间运行之后，设备内的UV灯管会出现老化或损坏的情况，废UV灯管约每4000h后更换一次（根据工作时间计算，4000个小时约为2年），一次更换32根，一根UV灯管约为150g，本项目设有一套UV光解，废灯管的产生量约为4.8kg/a，属于《国家危险废物名录》中编号24为“HW29 含汞废物”，废物代码：900-023-29。因此，废气处理设备废灯管属于危险废物，需交由有资质的单位回收处理。 本项目固体废弃物产生情况见下表5-7。 表5-7 固体废物产生情况及去向一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 性质; 处理方式; 排放量. 1; 员工生活垃圾; 7.5; 生活垃圾; 环卫部门统一清运处理; 0. 2; 废弃包装材料; 0.5; 一般固废; 废旧资源公司回收; 0. 3; 空原料桶; 5; --; 交由原料供应厂家回收利用; 0. 4; 污水站污泥; 2; 一般固废; 交由相关处理单位清运处置; 0. 5; 除尘器粉尘; 0.208; 一般固废; 回收公司回收; 0. 6; 废活性炭; 1.4754; 危险废物; 交由有危险废物处理资质的单位转运处置; 0. 7; 废UV灯管; 0.0048; 危险废物; 交由有危险废物处理资质的单位转运处置; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 产生量（单位）及处理前产生浓度 |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 540m3/a | CODcr |  | 300mg/L | 0.162t/a | 250mg/L | 0.135t/a |
|  |  | BOD5 |  | 200mg/L | 0.108t/a | 110mg/L | 0.0549t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L | 0.108t/a | 150mg/L | 0.081t/a |
|  |  | NH3－N |  | 25mg/L | 0.0135t/a | 20mg/L | 0.0108t/a |
|  | 生产废水 1080m3/a | CODcr |  | 1000mg/L | 1.08t/a | 250mg/L | 0.27t/a |
|  |  | BOD5 |  | 300mg/L | 0.324t/a | 110mg/L | 0.1188t/a |
|  |  | SS |  | 600mg/L | 0.648/a | 150mg/L | 0.162t/a |
|  |  | NH3－N |  | 50mg/L | 0.054 t/a | 20mg/L | 0.0216t/a |
|  |  | LAS |  | 150mg/L | 0.162t/a | 20mg/L | 0.0216t/a |
| 大 气 污 染 物 | 生产废气 | 颗粒物 | 有组织 | 6.52mg/m3 | 0.188t/a | 0.0652mg/m3 | 0.00188t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0138kg/h | 0.033t/a | 0.0138kg/h | 0.033t/a |
|  |  | 有机废气 | 有组织 | 21.25mg/m3 | 0.612t/a | 2.125 mg/m3 | 0.0612t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.045kg/h | 0.108t/a | 0.045kg/h | 0.108t/a |
|  | 污水站臭气 | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建项目标准限值，即≤20（无量纲） |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 |  | 7.5t/a |  | 0 |  |
|  | 一般工业固废 | 污水站污泥 |  | 2t/a |  | 0 |  |
|  |  | 除尘器粉尘 |  | 0.186t/a |  | 0 |  |
|  |  | 包装固废 |  | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 原料空桶 |  | 5t/a |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 |  | 1.4754t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废UV灯管 |  | 0.0048t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 |  | 60~85dB(A) |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响： 本项目租用已建成的厂房进行生产，四周主要为工业厂房，项目营运期间会产生一定量的生活污水、生产废水、废气、设备噪声以及固体废物等，若不进行有效处理，会对周围环境造成一定的影响。只要落实环保措施，控制污染物排放量，则不会对项目所在地的生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用已建成的厂房进行生产活动，因此不存在施工期的环境影响问题，本报告不对其进行论述。

营运期环境影响分析： 项目运营期间产生的主要污染物为水污染物（生活污水、生产废水）、大气污染物（投料粉尘、工艺有机废气）、声污染物（设备运行噪声）、固体废弃物（生活垃圾、一般工业固废、危险废物）。 一、水环境影响分析 本项目营运期用水主要为员工的生活用水、清洗用水和制纯水用水。 1、项目污水处理及排放情况 1）项目污水排放方式及去向 本项目外排废水主要为员工生活污水和生产废水。项目外排废水总量为1620t/a，生活污水（540t/a）经三级化粪池处理后接入市政管网后排入石井污水处理厂深度处理；生产废水（1080t/a）经自建污水处理站“混凝沉淀+生化处理”处理达标后排入石井污水处理厂集中处理，尾水最终汇入石井河。 2）项目污水处理措施有效性评价 项目生活污水经三级化粪池预处理后，生产废水经自建污水处理站处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管网。 本项目自建污水处理站采用一体化污水处理设备（工艺：混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池过滤），设计处理量为5m3/d，项目生产废水产生量为1080t/a，平均日产生量为3.6 m3/d，自建污水处理站设计处理量（5m3/d）大于生产废水日产量（3.6 m3/d），其预留量为1.4 m3/d，故本项目污水处理站设计处理量可满足生产废水处理需求。 污水处理工艺原理及说明： 生产废水首先统一排入调节池进行水质水量的均化作用，然后经过污水提升泵抽上混凝沉淀池投加PAC，在混凝剂PAC的凝聚作用下水中的悬浮颗粒物凝结为细小颗粒。破乳后投加PAM，在PAM絮凝剂的作用下细小颗粒物迅速形成颗粒较大的絮体或矾花，然后在沉淀池内进行固液分离。当废水在流经沉淀池过程中，污泥颗粒由于撞击作用不断增大，沉速加大，实现固液分离。在重力作用下，污泥沉降至泥斗，经排泥管排到污泥池后压滤，干污泥打包外运；混凝沉淀池出水进入水解酸化池进行初步降解，提高其可生化性，随后出水进入接触氧化池，接触氧化中好氧菌对污水进行进一步的降解作用，氧化池出水后进入二沉池，二沉池沉淀后出水经清水池直接达标排放，二沉池体定时污泥回流至水解酸化池及接触氧化池，保持菌种量平衡避免流失。 ①混凝沉淀 混凝沉淀工业用水和生活污水处理中最基本也是极为重要的处理过程，通过向水中投加一些混凝剂及助凝剂，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。 ②水解酸化 水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础 。 ③接触氧化 接触氧化池是整个生化处理系统的中心，由池体、填料、布水装置和曝气系统等几部分组成。接触池内填充软性填料，部分微生物以生物膜的形式附着生长于填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中。采用曝气软管在池底曝气，充氧的污水浸没全部填料，并以一定的速度流经填料。填料上长满生物膜，污水与生物膜相接触，在生物膜微生物的作用下，污水得到净化。常用直流式鼓风曝气系统，其特点是在填料下直接曝气，生物膜受到上升气流的冲击、搅动，加速脱落、更新，使其经常保持较好的活性，可避免堵塞。 ④二沉池 经生化部分处理后的污水，需再经过一次沉淀，使其降低水中的SS含量。通常把生物处理后的沉淀池称为二沉池或最终沉淀池（终沉池）。二沉池的作用是泥水分离，使混合液澄消、污泥浓缩的污泥回流到生物处理段。其效果的好坏，直接影响出水的水质和回流污泥的浓度。 图7-1 项目生产废水处理工艺流程图 根据项目废水产生情况，自行处理后的生活污水和生产废水污染物的种类较简单、浓度不高，经石井污水处理厂处理后达标排放是可行的。 - 水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表 7-1： 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或≤600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目外排废水经处理达标后，由市政污水管网排至石井污水处理厂处理，属于间接排放。因此，评价等级判定为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。因此，本项目不对水环境影响进行预测。 3、污水处理厂依托可行性分析 石井污水处理厂一期工程位于石井镇旧广花路以西，石马村和大朗村交界处，占地面积21.84公顷。其服务范围包括黄石路以北石井、新市两镇以及流溪河以北、江高涌以西的江高、神山两镇的污水，总面积约159平方公里，服务人口约55万人；二期工程位于白云区石槎路，张村涌以南、石井河以东，项目占地面积约16.6公顷，服务范围为大坦沙系统鹅春岗片区、石井片区、新市涌以东片区，及白云一线、环城高速至白云区界以北区域，服务面积约45.1平方公里，服务人口约111.1万人，现已试运行。 一期+二期工程现状处理规模为 30 万 t/d，采用改良型 A2/O工艺，一期工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的一级A标准与广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准中严值，二期工程尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的一级A标准与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准中严值。 本项目位于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报），属于其一期工程纳污范围，项目最大污水排放量为5.4t/d，占其现有处理容量的0.0018%。石井污水处理厂尚有足够的容量容纳本项目所产生的污水，本项目污水不会对石井污水处理厂造成较大的冲击。所以本项目污水经预处理后排入市政管网引至石井污水处理厂集中处理是可行的。 4、水污染物排放量情况 本项目不涉及生态流量，外排废水为员工生活污水和生产废水，本项目水污染物排放情况如下表所示。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、生产废水; CODCr; 石井污水处理厂; 连续排放，流量不稳定但有规律，不属于 冲击型排放; /; 生活污水处理系统、一体化污水处理设备; 三级化粪池、混凝沉淀+生化处理; WS-01; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. BOD5. LAS. SS. NH3-N. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; WS-01; 113.214978°; 23.254430°; 1620; 石井污水处理厂; 连续排放，流量不稳定但有规律，不属于 冲击型排放; /; 石井污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. LAS; 0.5. NH3-N; 5. 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; 1; CODCr; 广东省《水污染排放限值》 （DB44/26-2001） 第二时段三级标准; 500. BOD5; 300. NH3-N; -. SS; 400. 动植物油; 100. LAS; 20. 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; WS-01; CODCr; 250; 1.35; 0.405. 2; BOD5; 110; 0.579; 0.1737. 3; SS; 150; 0.81; 0.243. 4; LAS; 20; 0.072; 0.0216. 5; NH3-N; 20; 0.108; 0.0324. （5）地表水环境影响评价自查 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 £. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；涉水的风景名胜区 £；重要湿地 £；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 £；天然渔场等渔业水体 £；水产种质资源保护区 £；其他 £. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 £；间接排放 R；其他 £; 水温 £；径流 £；水域面积 £. 影响因子; 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £； 非持久性污染物 R；pH值 £； 热污染 £；富营养化 £；其他 £; 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 £；二级 £；三级A £；三级B R; 一级 £；二级 £；三级 £. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 £； 拟建 £；其他 £; 拟替代的污染源 £; 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；既有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 R；夏季 £；秋季 £；冬季 R ; 生态环境保护主管部门 R；补充监测 £；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 £；开发量40%以下 £；开发量40%以上 £. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; （/）; 监测断面或点位个数（/）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （溶解氧、CODCr、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类£；Ⅲ类R；Ⅳ类 £；Ⅴ类 £ 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 R；夏季 £；秋季 £；冬季 R. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 £；不达标 R； 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 £；不达标 £ 水环境保护目标质量状况：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £; 达标 £ 不达标 R. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件 £. 预测情景; 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制和减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £. 预测方法; 数值解 £：解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £：其他 £. 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 £；替代削减源 £. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 £. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. CODCr; 0.405; 250. BOD5; 0.1737; 150. SS; 0.243; 150. LAS; 0.0216; 20. 氨氮; 0.0324; 20. 替代源排放 情况; 污染源名称; 排污许可证 编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m. 防止措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域削减 £；依托其他工程措施 £；其他 £. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 £；自动 £； 无监测 £; 手动 R；自动 £；无监测 £. 监测点位; （/）; （污水排放口）. 监测因子; （/）; （CODCr、BOD5、NH3-N、SS、LAS）. 污染物排放清单; £. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 £. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 水环境影响评价结论 本项目生活污水经过三级化粪池处理，生产废水经过自建一体化污水处理设备处理，后经市政管网排入石井污水处理厂处理，水环境评价等级为三级B，其对水环境的影响可接受。 二、大气环境影响分析 本项目运营期废气为投料工序产生的粉尘，物料混合搅拌、灌装等工序产生的工艺有机废气。 （1）大气环境影响评价等级判定 本项目排放源主要为有机废气（非甲烷总烃）和粉尘（颗粒物）。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i--第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 评价工作等级按表7-6的分级判据进行划分，如污染物数i大于1，取Pi值最大值（Pmax）和其对应的D10%。 表7-6 评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 2）项目评价因子和评价标准 表7-7 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》相关标准. TSP; 1小时平均值; 0.9; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 项目估算模型参数见下表。 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 257万. 最高环境温度/℃; 39.7. 最低环境温度/℃; 2.1. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; --. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; --. 岸线方向/°; --. 根据工程分析，各主要废气污染物排放参数见表7-9、表7-10。 表7-9 主要废气污染源参数一览表（点源） 名称; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒 高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流量（m/h）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; NMHC. 1#排气筒; 5; 18; 0.5; 8000; 25; 2400; 正常; 0.00078; 0.0255. 表7-10 主要废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称; 面源海拔高度（m）; 矩形面源; 年排放小时数（h）; 排放工况; 排放速率（kg/h）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; 颗粒物; NMHC. 生产车间; 5; 86; 27.8; 4; 2400; 正常; 0.0138; 0.045. 3）评价等级估算结果 表7-11 大气污染物点源排放的最大地面空气质量浓度占标率计算结果 污染源名称; 污染物; 计算结果Pi（%）. 1#排气筒; 颗粒物; 0.01. 有机废气（NMHC）; 0.18. 表7-12 大气污染物面源排放的最大地面空气质量浓度占标率计算结果 污染源名称; 污染物; 计算结果Pi（%）. 生产车间; 颗粒物; 3.59. 有机废气（NMHC）; 5.26. 由以上计算结果可知，项目各污染物中颗粒物Pmax为5.26%，则1%≤Pmax<10%，确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级。 选取上述污染物排放参数，经估算模式计算后，本项目各污染物下风向最大质量浓度、占标率及数据统计见表7-13、表7-14。 表7-13 项目1#排气筒点源污染物估算模型计算结果表 序号; 距离中心下风向距离D/m; 1#排气筒. 颗粒物（TSP）; 有机废气（NMHC）. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 1; 10; 0.000008; 0.00; 0.000254; 0.01. 2; 25; 0.000043; 0.00; 0.001404; 0.07. 3; 50; 0.00002; 0.00; 0.000651; 0.03. 4; 75; 0.000059; 0.01; 0.001923; 0.10. 5; 100; 0.000088; 0.01; 0.002862; 0.14. 6; 125; 0.000104; 0.01; 0.003386; 0.17. 7; 150; 0.000107; 0.01; 0.003513; 0.18. 8; 154; 0.000108; 0.01; 0.003516; 0.18. 9; 175; 0.000106; 0.01; 0.003462; 0.17. 10; 200; 0.000101; 0.01; 0.003308; 0.17. 11; 225; 0.000095; 0.01; 0.003113; 0.16. 12; 250; 0.000089; 0.01; 0.002909; 0.15. 13; 275; 0.000083; 0.01; 0.00271; 0.14. 14; 300; 0.000077; 0.01; 0.002523; 0.13. 15; 325; 0.000072; 0.01; 0.002351; 0.12. 16; 350; 0.000067; 0.01; 0.002194; 0.11. 17; 375; 0.000063; 0.01; 0.002051; 0.10. 18; 400; 0.000059; 0.01; 0.001921; 0.10. 19; 425; 0.000055; 0.01; 0.001803; 0.09. 20; 450; 0.000052; 0.01; 0.001696; 0.08. 21; 475; 0.000049; 0.01; 0.001598; 0.08. 22; 500; 0.000046; 0.01; 0.001509; 0.08. 下风向最大质量浓度 (mg/m3)及占标率(%); 0.000108; 0.01; 0.003516; 0.18. D10%最远距离; --. 表7-14 项目矩形面源污染物估算模型计算结果表 序号; 距离中心下风向距离D/m; 生产车间. 颗粒物（TSP）; 有机废气（NMHC）. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 1; 10; 0.017508; 2.84; 0.017529; 4.17. 2; 25; 0.020587; 3.25; 0.020611; 4.76. 3; 47; 0.022142; 3.59; 0.022168; 5.26. 4; 50; 0.01941; 3.57; 0.019433; 5.24. 5; 75; 0.008714; 2.76; 0.008724; 4.05. 6; 100; 0.005421; 2.08; 0.005427; 3.05. 7; 125; 0.003838; 1.62; 0.003842; 2.38. 8; 150; 0.002923; 1.31; 0.002926; 1.92. 9; 175; 0.002333; 1.08; 0.002335; 1.59. 10; 200; 0.001924; 0.92; 0.001926; 1.34. 11; 225; 0.001627; 0.79; 0.001628; 1.16. 12; 250; 0.001401; 0.69; 0.001403; 1.01. 13; 275; 0.001224; 0.61; 0.001226; 0.89. 14; 300; 0.001083; 0.54; 0.001084; 0.80. 15; 325; 0.000968; 0.49; 0.000969; 0.72. 16; 350; 0.000872; 0.44; 0.000873; 0.65. 17; 375; 0.000792; 0.40; 0.000793; 0.59. 18; 400; 0.000724; 0.37; 0.000725; 0.54. 19; 425; 0.000666; 0.34; 0.000666; 0.50. 20; 450; 0.000615; 0.32; 0.000616; 0.47. 21; 475; 0.000571; 0.30; 0.000571; 0.43. 22; 500; 0.000531; 0.28; 0.000532; 0.40. 最大落地浓度; 0.022142; 3.59; 0.022168; 5.26. D10%最远距离（m）; --. 由计算结果可知，本项目有机废气（NMHC）下风向最大质量浓度0.022168mg/m3、占标率为5.26%；颗粒物（TSP）下风向最大质量浓度为0.022142mg/m3，占标率为3.59%。项目大气污染物在附近敏感点的落地浓度均小于相应质量标准（有机废气质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》中计算取2.0mg/m3；颗粒物小时浓度限值取《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中总悬浮颗粒物（TSP）二级标准日平均质量浓度限值的3倍值即0.9mg/m3），因此，项目废气排放对周围环境空气及敏感点的环境影响较小。 （2）大气污染物年排放量核算 本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ①有组织排放量核算 表7-15 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1#排气筒; 颗粒物; 0.0652; 0.00078; 0.00188. 有机废气（NMHC）; 2.125; 0.0255; 0.0612. 合计; 颗粒物; 0.0652; 0.00078; 0.00188. 有机废气（NMHC）; 2.125; 0.0255; 0.0612. ②无组织排放量核算 表7-16大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治 措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 投料工序; 颗粒物; 加强车间通排风; 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）; 1.0; 0.033. 2; 物料搅拌乳化、灌装过程; 有机废气（NMHC）; 加强车间通排风; 大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 4.0; 0.108. 3; 合计; 颗粒物; 0.033. 有机废气; 0.108. ③大气污染物年排放量核算 表7-17 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.03488. 2; 有机废气; 0.1692. （3）大气环境防护距离分析 本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，因此本项目不对大气环境防护距离进行分析。 三、声环境影响分析 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域属声环境3类功能区，项目营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 本项目运营期噪声源主要为生产设备、空压机等相关设备运行过程中产生的噪声，其声源组合级约为60~85dB(A)。建议建设单位对噪声源采取以下降噪和噪声管理措施。 （1）对生产设备的各运动部件连接处添加润滑油，安装固定机架并拧紧螺丝，预防机械过于松弛；选用低噪声设备，在空压机等设备设置减震和隔音装置，对噪声传播进行有效治理；将高噪声设备设置在厂房中间或独立的隔间； （2）项目生产厂房相对密闭，其设备运行噪声得到一定的阻隔； （3）避免在午休时间和夜间进行生产，在生产期间关闭部分门窗。 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （1）预测模型 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； ⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct (r0) —参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； r0=1 综上分析，上式可简化为： Loct(r)=Loct(r0)−20lg(r)−8 本项目的主要噪声源自混料机和制料机运行时产生的噪声，噪声源主要布置于厂房内。本项目厂界声环境的噪声预测值详见下表。 表7-18 本项目边界噪声的预测结果 编 号; 噪声源; 声源强叠加值dB(A); 与厂房边界距离m; 厂房噪声预测值dB(A) （距离衰减后）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 混料机（4台）; 86.02; 60; 30; 26; 41; 42.46; 48.48; 49.73; 45.78. 2; 真空制料机（4台）; 86.02; 46; 30; 40; 40; 44.77; 48.48; 46.02; 46.02. 3; 自动折合机（8台）; 84.03; 30; 30; 56; 38; 46.49; 46.49; 46.07; 49.44. 4; 双级反渗透纯水装置（2台）; 83.01; 30; 40; 40; 41; 45.47; 42.97; 42.97; 42.76. 5; 灌装机（8台）; 79.03; 46; 30; 40; 40; 37.78; 41.49; 39.03; 39.03. 厂界噪声预测值; /; /; /; /; /; 49.48; 53.29; 53.05; 52.84. 上述预测结果为基础减震及距离衰减后厂房边界处噪声预测值，在此基础上，项目厂界噪声经隔墙衰减后，降噪效果可达30dB(A)以上，项目边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目夜间不生产，噪声对外环境基本无影响；日间正常运行期间，区域声环境质量仍能满足相应的标准要求，声环境影响在可承受的范围内。 四、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为来源于生活垃圾，包装及原料产生的废包装材料及空原料桶，布袋除尘器截留的粉尘，污水站产生的污泥，废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管等。 （1）生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孳生蚊蝇； （2）废包装材料统一分类收集后交由废旧资源公司回收； （3）空原料桶交由原料供应厂家回收利用； （4）布袋除尘器截留的粉尘交由环卫部门统一清运处理； （5）危废废物主要为废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的危险废物，由具有危险废物处理质的单位收集处理。 根据本项目特点，危险废物如不及时加以处理（处置），将会对自然环境和人体健康产生严重危害，因此，要根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，严格组织收集、贮存和运输。 1、危险废物的收集要求 ①性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装； ②危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求； ③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防风、防雨或其它防止污染环境的措施； ④危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ⑤危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上； ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 2、危废贮存场所的要求 项目运营期间产生的废活性炭、废UV灯管在贮存过程中不会产生浸出液，因此无需设置浸出液收集系统。贮存危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性。为降低危废渗漏的影响，建设单位拟在危废暂存点设置防水、防腐特殊保护层，危险废物在厂区内收集后，暂存于防风、防雨、防晒、防渗的危废暂存场所。 危险废物在堆放时若管理不当容易发生扩散和泄露，进而对环境造成污染，甚至损害人们的健康。因此，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18958-2001）及2013年修改清单的相关要求，本评价建议项目落实以下措施： ①危险废物集中贮存场所的选址位于项目车间内，贮存设施底部高于地下水最高水位。 ②危险废物贮存设施要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③堆放地点基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ④危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 危险废物贮存场所基本情况见表7-19。 表7-19 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 危废暂存区; 10m2; 袋装; 5t; 1年. 2; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29. 综上所述，项目危险废物贮存场选址可行，1 m2活性炭的重量约为0.5t，且UV灯管占地面积较小，本项目设置10 m2空间，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 3、危险废物的运输要求 本项目产生的危险废物严格按照危险废物运输的管理按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025），本项目危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织，并由获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的单位承担运输。 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守规范技术要求： - 装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备； - 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； - 危险废物装卸区应设置隔离设施。 本项目产生的危险废物属于固态废物，运输过程不会发生泄漏，其运输严格按照危险废物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，因此采取的污染防治措施的可行。 4、危险废物的委托利用或者处置要求 建设单位拟将危险废物分类收集、交由有危废处置资质单位处理。危险废物总体产生量较小，危险废物委托处置的费用在建设单位可承受范围内。因此，本项目的危险废物防治措施在技术经济上是可行的。 根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 综上，项目运营期固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小，环保措施可行。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）中“附录A-土壤环境影响评价项目类别”中的“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类”，本项目经简单混合、乳化、分装生产口腔清洁护理用品、漱口凝胶及美妆用品（啫喱类），因此土壤环境影响评价项目类别判定为Ⅳ类。按照土壤导则要求，Ⅳ类项目不需开展土壤环境评价。 六、地下水环境影响分析 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录 A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”，根据该导则附录 A——地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“L 石化、化工—86、日用化学品制造”，单纯混合或分装报告表属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 七、环境风险分析 - 评价依据 ①风险调查 本项目使用各种原辅材料中均不涉及危险物质，但本项目生产过程中会有危险废物产生，主要为废活性炭和废UV灯管。危险物质数量及存储量情况见下表。 表7-20 本项目涉及的主要危险物质数量和分布情况 名称; 年产生量（t）; 最大储存量（t）; 储存位置. 废活性炭; 1.4754; 1.4754; 危废暂存间. 废UV灯管; 0.0048; 0.0048. ②风险潜势判定 a、环境风险潜势的划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ + 级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-21确定环境风险潜势。 表7-21 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。风险物质数量与临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+......+qnQn 式中：q1，q2，…，qn—每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q小于100；（3）Q≥100。 查阅《建设项目环境风险评价家属导则》（HJ169-2018）附录 B 可知，本项目的危险物质均不属于B.1突发环境事件风险物质及临界量中的相关物质，且均不属于急性毒性物质，故不属于表B.2其他危险物质临界量推荐值中的相关物质。所以本项目危险物质数量与临界量比值 Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据风险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境敏感目标详细信息详见表3-6，环境敏感区目标区位分布图见附图3。 3、环境风险识别 本项目主要进行口腔清洁护理用品、漱口凝胶和美妆用品制造，通过外购原辅料进行简单的配料、搅拌乳化、灌装生产产品。本项目原料及成品中含有较多的高分子物质，万一泄漏进入雨水管网，或者直接泄漏到附近的土壤、地表水，容易污染周边的土壤、水体环境。同时本项目车间存放一定量的纸箱，纸箱为可燃物质，可能引发火灾事故。本项目的危险废物主要为废活性炭和废UV灯管，在产生、收集、贮存、运输的主要风险泄漏表现为泄漏风险，一旦发生，将对周围环境产生较大的污染影响。 4、环境风险防范措施 1）火灾及泄漏风险防范措施及应急要求 ① 风险防范措施 a、制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故； b、配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，在车间和原料间的明显位置张贴禁用明火的告示，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患； c、原料间和车间内地面墙体设置围堰，对生产车间地面的地坪漆进行定期维护，防止原料泄露时大面积扩散，原料间外设置消防沙箱； d、储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； e、搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； f、仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； g、原辅料必须设置专用场地进行保管，并设置专人管理，原辅料进出厂必须进行核查登记，并定期检查库存。 h、对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理。 ② 事故应急措施 a、建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； b、生产车间及原料间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； c、在原料间地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，并尽快封堵泄漏源； d、事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。 2）废水事故排放风险防范措施及应急措施 ① 风险防范措施 a、当污水处理系统出现故障时，应停止废水外排，同时充分利用各池体剩余容量暂存废水，避免事故废水排放。 b、污水处理站应有备用电源，避免因停电造成污水处理设备停运事故。另外，相关的水泵应有备用的应急泵，以防止相关水泵故障导致无法处理污水。 c、加强机械设备定期检查和维护，要求污水处理人员加强对设备检查频次，定期维护，发现隐患马上及时有效解决，提高设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修，影响污水系统的正常运行。 d、加强对进水水质和水量的监测管理，确保污水处理系统进水水质达到相应标准，预防处理系统崩溃而造成污水排放事故。 ② 事故应急措施 a、一旦废水处理设施出现事故，废水以泵抽方式收集到调节池，待污水处理设施事故排除后，将调节池废水处理达标后排放。 b、发现者立即停止作业，关闭相关水泵、阀门。 c、立即组织相关人员对出现故障的污水处理系统进行排查，以最短的时间找出故障原因及对污水处理系统进行抢修。 d、当污水管道发生漏损时，在管道泄漏点之前截断污水，将废水引至调节池后，组织应急抢修小组及时抢修管道。 e、当污水处理设施出现故障导致外排废水异常时，应先及时关闭出水口，及时抢修故障设备设施。 5、环境风险分析结论 项目运营期不涉及重点关注的危险物质和其他易燃易爆剧毒危险化学品，未构成重大风险源。项目运营期主要风险事故主要为可燃原辅料在贮运过程和生产操作过程中发生火灾事故、原辅料泄漏事故、废水处理设施运行异常导致项目废水不能达标排放。通过制定严格的管理规定和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。项目在严格落实各项可控措施和事故应急措施的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险防范措施有效，环境风险可接受。 表7-23 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广州完美日化科技有限公司建设项目. 建设地点; 广东（省）; 广州（市）; 白云（区）; 江高镇（县）; 新贝路23号. 地理坐标; 经度; 113°12'55.89"; 纬度; 23°15'16.23". 主要危险物质分布; 生产车间及原料仓（原辅料）、危废暂存间（危险废物）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 部分原辅料或危险废物泄漏污染周边水体及危险废物若泄露进入污水管网，对市政污水处理系统的浓度造成冲击影响，或者直接泄露附近的地表土壤、地表水，容易污染周边的土壤、水体环境；厂区发生火灾而导致周边大气、水体污染；废水事故排放造成排放污染周边水体。. 风险防范措施要求; 1、制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造的事故； 2、在车间、原料仓的明显位置张贴禁用明火的告示，并在原料仓墙体设置围堰，防止原料泄漏时大面积扩散； 3、原料仓、生产车间内应设置移动式泡沫灭火器，做好消防措施； 4、储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明及事故应对措施等内容。 5、对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交由相应类别处理资质的单位处理. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; /. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质的总量与其临界量比值Q＜1，因此可判定本项目的风险潜势为Ⅰ，环境风险可开展简单分析。 六、环保投资和“ 三同时”验收及经济可行性分析 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。 表7-24 建设项目环境保护验收内容和要求表 序号; 环境工程类别; 验收内容; 验收要求; 监测位置. 1; 生活污水及生产废水; 化粪池、自建污水站（工艺：混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池过滤，设计处理量5t/d），安装独立的进水、出水水表及电表; 监测项目：pH值、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、LAS； 执行标准：《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准：即CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、LAS≤20mg/L; 化粪池出水口、自建污水处理站污水排放口. 2; 废气; 颗粒物：经布袋除尘器处理后通过18m高排气筒排放，加强车间通风换气; 监测项目：颗粒物； 执行标准：广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放时周界外浓度最高点浓度限值：颗粒物≤1.0mg/m3; 有组织：排气筒； 无组织：厂界. 非甲烷总烃：经UV光解+活性炭吸附处理后通过18m高排气筒（与粉尘共用一套设备）排放，加强车间通风换气; 监测项目：非甲烷总烃； 执行标准：广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/814-2010）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值：非甲烷总烃≤4.0mg/m3. 污水站恶臭：加盖处理; 监测项目：臭气浓度； 执行标准：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建项目标准限值，即≤20（无量纲）. 3; 噪声; 产生噪声的装置和厂界噪声; 监测内容：等效连续A声级； 厂界噪声：执行GB12348-2008中表1的3类标准; 厂界. 4; 固体废物处置; 固体废物名称、产生量、处置情况、综合利用情况; 生活垃圾收集后交由环卫部门处置；污水站污泥交由相关处置单位处置；除尘器粉尘交由回收公司回收；包装固废外售回收站回收利用；原料空桶交由供应商回收利用；危险废物设置危废暂存场所，定期交有危险废物处理资质的单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单; 厂区内. 5; 环保设施工程质量; 符合有关设计规范的要求，确保处理效果; /. 6; 环保管理制度; 建立完善的环保管理、监测制度，设专门环境管理人员; /. 本项目总投资300万元，其中环保投资为34万元，约占项目总投资的11.3%，主要用于废水处理、废气处理、降噪设施等建设，各项环保处理设施的年运行费用预计为0.8 万元，尚在建设单位经济可承受范围内。各项环保设施落实后，可使废水、废气、噪声达标排放，不会对周边环境造成不良影响，达到良好的环境效益。因此，各环保设施在经济上可行。 表7-25 建设项目环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理对象; 主要环境保护措施; 环保投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水、生产废水; 三级发粪池、一体化污水处理设备; 20. 2; 废气; 粉尘; 采用“集气罩+UV光解+布袋除尘设备+活性炭吸附装置”处理后引至18米高空排放；设置独立电表; 9. 有机废气. 3; 噪声; 设备运行噪声; 墙体隔声、基础减震等; 1. 4; 固废; 生活垃圾; 交环卫部门清运; 0.5. 废弃包装材料; 交由废旧资源公司回收; 0. 空原料桶; 交由原料供应厂家回收利用; 0. 除尘器粉尘; 交由回收公司回收; 0.5. 污水站污泥; 交由相关处理单位清运处置. 危险废物; 废活性炭; 设置危废暂存场所；定期交有危险废物处理资质的单位处置; 3.0. 废UV灯管. 七、环境监测计划 1、环境管理 （1）环境管理机构 建议建设单位针对本项目的污染情况对废气及噪声进行监测。建设单位经环保验收合格后，获得污染物排放许可证，建设单位在排污口应设立明显标志，并标明其特征污染物，以供环保监测及监察所需。具体项目污染物监测要求分别如下。 ①废水监测 采样口布设：废水处理设备进水口及排水口布设取样点。监测点位置、监测因子、监测频率和监测方法见表7-26。 ②废气监测 废气排放口应设置采样孔和采样平台，定期采样监测，监测点位置、监测因子、监测频率和监测方法见表7-26。 ③固废管理 建设单位对固体废物必须设置固体废物储存间，暂时存放固体废物，一般固废废物与危险废物应分别存放。应根据储存废物不同分别设封闭式房间、围栏等。 ④噪声监测 监测点布设：在厂址边界四周布设3个监测点（东面紧邻其他工厂厂房）。 对厂界噪声监测，每年至少一次，发现超标，应采取相应的措施。监测点位置、监测因子、监测频率和监测方法见表7-26。 环境监测机构对监测的结果需记录整理存档，并按规定编制表格或报告，及时报送环保管理部门和主管部门。 表7-26 本项目废水、废气、噪声、固废监测方案 监测项目; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气监测方案; 颗粒物; 1#排气筒; 1年/次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2201）第二时段二级标准. 有机废气; 1年/次. 无组织废气监测方案; 非甲烷总烃; 厂区上风向界外 （1个监测点）； 厂区下风向界外 （3个监测点）; 1年/次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 颗粒物. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建项目标准限值. 废水监测方案; CODcr、BOD5、SS、氨氮、LAS、pH值; 废水处理设施进水口; 1年/次; /. 废水处理设施排放口; 1年/次; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准. 噪声监测方案; 等效连续A声级; 北、南、西面厂界外1m处; 1年/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | CODcr、BOD5、 NH3-N、SS | 三级化粪池 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
|  | 生产 废水 | CODcr、BOD5、 NH3-N、SS、LAS | 自建一体化污水处理设备 |  |
| 大 气 污 染 物 | 投料 工序 | 颗粒物 | 经布袋布袋除尘器+UV光解+活性炭吸附处理后通过18m高排气筒排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放浓度限值 |
|  | 物料搅拌乳化、灌装过程 | 有机废气 （非甲烷总烃） |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）二时段二级标准及无组织排放浓度限值 |
|  | 污水站臭气 | 臭气浓度 | 污水处理池加盖 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建项目标准限值，即≤20（无量纲） |
| 噪 声 | 机械 设备 | 噪声 | 加强机械设备的日常维护与保养，保证机器正常运转；加强管理，避免午间及夜间作业 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固 体 废 物 | 生活 垃圾 | 员工生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门处理 | 资源化、减量化、无害化 |
|  | 一般工业固废 | 污水站污泥 | 交由回收公司回收 |  |
|  |  | 除尘器粉尘 | 交由相关处理单位清运处置 |  |
|  |  | 包装固废 | 外售回收站回收利用 |  |
|  |  | 原料空桶 | 交由供应商回收利用 |  |
|  | 危险 废物 | 废活性炭 | 交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控 制标准》(GB18597-2001)及 其修改单 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
| 其 他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位切实做好上述防治措施，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、项目概况 广州完美日化科技有限公司（以下简称“本项目”）选址于广州市白云区江高镇新贝路23号（自主申报），中心地理坐标： 23°15'16.23" "N，113°12'55.89" E。项目总投资300万元，其中环保投资34万元，占总投资的11.3%。项目占地面积4600平方米，建筑面积6100平方米，主要租用1栋占地2500m2的1层厂房作为生产车间，1栋占地为1600m2的1层厂房作为仓库，1栋占地500m2的楼房中的作为综合楼（1~3层为宿舍，4楼为办公场所）。主要以山梨醇、碳酸钙、纤维素钠、十二烷基苯磺酸钠、糖精钠、香精、薄荷脑、纯水为原材料，经过配料、搅拌、检验、灌装、包装等工序生产口腔清洁护理用品、漱口凝胶和美妆用品（啫喱类）。 二、环境质量现状评价结论 1、水环境质量现状评价结论 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府办[2011]29号）及《广州市水环境功能区区划》，石井河的水质功能为饮用用水，属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。石井河水质现状引用广州市环境保护局《重点整治河涌水质监测信息月报》（2020年1月~2020年6月）有关水质监测数据可知，石井河水质现状超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。说明项目周边地表水环境质量较差。 根据《广州市人民政府关于开展珠江和流溪河堆场综合整治行动的通知》（穗府规【2016】8号）、2017年9月《广州市人民政府关于清理整顿重点河涌流域“散乱污”场所的通告》穗府规〔2017〕12号、《广州市人民政府关于印发广州市水污染防治行动计划的通知（穗府（2016）9号）》，政府将加强市政管网的铺设，区域内的污水将得到有效收集并处理，对河流附近的工厂企业严格要求和管理，加强执法力度，禁止其直接排放污染物，采取以上措施后，区域水质将会得到一定的改善。 2、环境空气质量现状评价结论 根据《2018年广州市环境质量状况公报》与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准，广州市白云区NO2、O3超标，因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《广州市环境空气质量达标规划（2016-2025）》，广州市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2020年底前实现空气质量6项主要污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）全面达标。 根据广东联创检测技术有限公司于2020年9月19日~2020年9月25日对项目东南方向460m处敏感点的非甲烷总烃现状监测数据可知，本项目所在环境空气评价区域内非甲烷总烃的质量浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值要求，说明本项目所在区域非甲烷总烃环境质量达标。 3、声环境质量现状评价结论 根据监测结果，项目各边界声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准及4a类标准。项目所在区域声环境质量现状较好。 三、施工期环境影响评价结论 本项目用房属于租赁性质，建设单位租用后只需对租用房间进行简单装修，不存在土建建筑施工污染。目前本项目其内部装修已完成，且不存在施工期遗留环境影响问题，本报告不再对施工期环境影响进行评价。 四、营运期环境影响评价结论 1、水环境影响评价结论 项目外排废水为生活污水和生产废水。项目外排废水总量为1620t/a，生活污水（540 t/a）经三级化粪池处理后接入市政管网后排入石井污水处理厂深度处理；生产废水（1080t/a）经自建污水处理站“混凝沉淀+生化处理”处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后，接入市政污水管网引至龙归污水处理厂集中处理，尾水排入石井河。 2、大气环境影响评价结论 本项目运营期废气为投料工序产生的粉尘，物料混合搅拌、灌装等工序产生的工艺有机废气以及污水站臭气。 粉尘拟采用一套设计风量为8000m3/h的布袋除尘器处理，处理后通过18m高排气筒排放，处理后废气可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放时周界外浓度最高点浓度限值：颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3，颗粒物无组织排放≤1.0mg/m3，不会对周围环境产生明显不良影响。 有机废气（以非甲烷总烃计）采用“集气罩+UV光解+活性炭吸附”进行处理，风机风量为8000m3/h（与粉尘处理设备共用一台风机），处理达标后经18m高排气筒高空排放（与粉尘共用一根排气筒）。处理后废气可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放时周界外浓度最高点浓度限值：非甲烷总烃有组织排放浓度≤120mg/m3，非甲烷总烃无组织排放≤4.0mg/m3，不会对周围环境产生明显不良影响。 项目污水站臭气排放量较小，对污水处理池进行加盖处理，定期检查设施运作情况，污水站臭气浓度能够符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建项目标准限值，即≤20（无量纲），对周围环境及厂区生活影响不大。 3、声环境影响评价结论 项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，各类设备噪声源强至厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，对周围环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期间产生的固体废物主要包括员工的生活垃圾、一般工业固废和危险废物。员工生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置；污水站污泥、除尘器粉尘分类收集后由环卫部门清运处置；包装固废收集后交由回收站回收处理；原料空桶交由供应商回收利用；危险废物废活性炭、废UV灯管交由有资质单位处理。 项目固体废物经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。 五、污染防治措施及建议 正常运作情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小。所以本项目在环境风险方面来说是可行的。 建议： 为减轻本项目建设对周围环境的影响，严格规范各工序作业，推行清洁生产，建议本项目采取如下措施： （1）建议项目加强厂房通风和个人防护措施，将生产过程中产生的废气影响降到最低。 （2）项目周边落实执行环保管理。环保管理可保证防治措施的执行，减少环境污染对周边造成的影响。 （3）企业生产过程中如原材料和产品方案、用量、规模、工艺等发生变化，应及时向环保主管部门申报。 （4）项目定期开展环保宣传，积极落实环保的各项措施，对可回收资源进行综合回收利用，注意节约用水用电。 （5）建设单位根据本环评报告提出的各项污染物防治措施，做好项目污染治理工作，确保各类污染物达标排放。 （6）贯彻清洁生产理念，对垃圾进行分类存放，方便废物综合利用和分类处理。 （7）加强机械设备的日常维护与保养，保证机器的正常运转，并适当在部分高噪声的机底座加设防振垫；加强管理，避免午间及夜间作业。 六、结论 综上所述，按现有报建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有一定的经济和社会效益。项目的建设符合国家和地方产业政策，在贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。在确保各项污染治理措施“三同时”和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析本项目建设是可行的。 项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的各项环保措施，并按规定完成项目的竣工环境保护验收，确保项目依法依规经营。 七 、其他建议 （1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； （2）建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； （3）加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； （4）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造等涉及重大变动的，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图l 项目地理位置图 附图2 项目四至卫星图 附图3 项目周边敏感点位置图 附图4 项目现状及四至实景图 附图5 车间平面布置图 附图6 项目平面布置图 附图7 项目所在区域环境空气质量功能区划图 附图8 项目所在区域声环境功能区划图 附图9 项目在饮用水水源保护区区划中的位置图 附图10 项目与广州市生态保护红线规划的位置关系图 附图11 项目于广州市生态环境空间管控区的位置关系图 附图12 项目与广州市大气环境空间管控区的位置关系图 附图13 项目与广州市水环境空间管控区的位置关系图 附图14 广州市土地利用总规划图 附图15 流溪河流域镇街图 附图16 流溪河流域生态涵养区示意图 附图17 纳污范围及井盖图 附件1 企业营业执照 附件2 法人身份证明 附件3 租赁合同 附件4 噪声现状监测报告 附件5 环境空气现状监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。